- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年产6000万块工业废料烧结砖、多孔砖厂建设项目协同处置干化污泥和脱硫石膏工程

建设单位（盖章）：     安顺市西秀区旧州华顺建材有限公司

编制日期：                  二零二五年九月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	33

四、主要环境影响和保护措施	38

五、环境保护措施监督检查清单	52

六、结论	54

附表：附表1 建设项目污染物排放量汇总表

附表2 环保措施一览表

附表3 工程竣工验收一览表

附表4 环保投资一览表

附表5排污许可申请表

附表6建设项目环评审批基础信息表

附图：附图1 地理位置图

附图2项目周边水系图

附图3 项目周边环境关系图

附图4项目平面布置图

附图5 项目与环境管控单元关系图

附图6 项目与生态保护红线关系图

附图7 项目与一般生态空间关系图

附图8 项目与基本农田关系图

附件：附件1 委托书

附件2 企业营业执照

附件3 现有项目2023年上半年大气自行监测数据

附件4 现有项目2023年第4季度噪声自行监测数据

附件5 现有项目环保手续

附件6 污泥成分检测报告

附件7 污泥浸出液检测报告

附件8 声环境现状监测报告

附件9 项目与三线一单符合性说明

附件10 企业危废处置协议

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产6000万块工业废料烧结砖、多孔砖厂建设项目协同处置干化污泥和脱硫石膏工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 林辉 | 联系方式 | 13788875391 |
| 建设地点 | 贵州省安顺市西秀区旧州镇苏吕村苏吕坡 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：106度10分37.92秒，北纬：26度14分13.2秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3031黏土砖瓦及建筑砌块制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业， 56、砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | □新建（迁建） £改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 35 | 环保投资（万元） | 29 |
| 环保投资占比（%） | 2.8 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 26666 |
| 专项评价设置情况 | 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954-2018）及《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254-2022）可知，利用淤泥(江河湖海淤泥)、污泥(城市污泥)、建筑垃圾等生产砖瓦制品的排污单位参照该标准执行，污染物种类也根据以上技术规范和指南执行。因此项目主要大气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、臭气浓度。 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中关于大气专项评价设置判定原则：排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。 综上，项目无需设置大气专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、项目选址符合性分析 项目位于安顺市西秀区旧州镇苏吕村苏吕坡，项目依托现有项目生产线，不新增用地，不新增设备、不新增任何环保设施，现有项目已配套供水、供电设施、本次建设不会对现有项目生产线和生产水平能力造成影响。 现有项目正常运行，评价范围内环境保护目标主要分布于项目北面，东、南、西三面均为荒山，本项目建成后，依托现有项目的生产线、生产设备、生产工艺、环保设施，产品产量、构筑物等均不发生改变，仅在现有生产原料基础上协同处置干化污泥和脱硫石膏，根据现有项目环评资料及现场调查，原环评中生产厂房、生产设备、废气处置等已建设完成，实际建设内容与环评建设一致，本次环评针对项目运营期产生的废气进行分析核算，根据现有项目2023年自行监测数据报告中废气监测值，项目区域、厂界产生粉尘和焙烧过程产生的废气经处理后能达标排放，且运营期采取有效防治措施后。对环境的影响较小。 项目位于乡镇道路旁，交通便利。本项目不占用基本农田，项目用水、用电、路等基础设施齐全。项目产噪设备均安装在厂房内，产生的噪声通过厂房隔声、产噪设施消声减震及距离的衰减后，对周边环境影响较小，项目产生的废气、废水、固废通过采取环评提出的环保措施处理后能够实现达标排放，对周边环境影响较小。同时，项目选址已取得安顺市生态环境局西秀分局的批准。 综上所述，评价认为从环保的角度项目选址基本合理。 二、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于建材行业中的“不低于20万块/日（含）新型烧结砖瓦生产线协同处置大宗废弃物工艺技术及产品的研发与应用”，属于“鼓励”类，因此，项目建设符合国家当前的产业政策和地方发展要求。 三、项目与《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》（发改环〔2022〕1453号）符合性分析 表1-1 项目与文件符合性分析 序号; 通知要求; 项目情况. 1; 规范污泥处理方式; 方案提出“鼓励采用厌氧消化、好氧发酵、干化焚烧、土地利用、建材利用等多元化组合方式处理污泥”; 项目主要依托安顺市西秀区旧州华顺建材有限公司年产6000万块工业废料烧结砖、多孔砖厂建设项目生产线，不新增用地，不新增设备、不新增任何环保设施，协同处置由贵州筑信水务环境产业有限公司提供的城市污水处理厂干化污泥、贵州塘寨电厂提供的脱硫石膏，属于方案鼓励类—建材利用处理方式，符合通知文件要求；. 四、项目与《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）符合性分析 对照《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）要求，进行相符性分析，详见表1-2。 表1-2 《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。; 项目不使用煤、重油等作为燃料，在点火时使用木柴进行引燃，隧道窑生产过程利用砖坯中粉煤灰和煤矸石焙烧产生的余热提供热量。; 符合. 2; 已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；熔炼炉、精炼炉等应配备覆膜袋式等高效除尘设施；再生铅应配备高效脱硫设施，再生铜、铝、锌达不到排放标准的，配备脱硫设施。; 本项目隧道窑废气配备有“湿式双碱法脱硫除尘”设施，建设完成后污染物排放能达到相应标准。; 符合. 3; 生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等设施; 本项目主要产尘工序的破碎、粉碎、筛分均设置有集气罩，集气效率可达90%。; 符合. 综上所述，本项目符合《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）要求。 五、项目与《烧结砖瓦工厂设计规范》符合性分析 表1-3 项目与《烧结砖瓦工厂设计规范》符合性分析一览表 序号; 设计规范要求; 本项目; 符合性. 1; 烧结砖瓦工厂设计严禁采用国家政策明令淘汰的生产工艺、技术和装备。烧结砖瓦工厂严禁生产国家政策明令淘汰的落后产品。; 根据《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第三批），本项目为新型环保隧道窑，所采用设备不属于淘汰落后设备。; 符合. 2; 设计规模：大型：≥8000万块；中型：8000-5000万块；小型≤5000万块。; 本项目生产规模为6000万块，符合设计要求。; 符合. 3; 烧结砖瓦工厂严禁占用和利用农用地取土生产烧结砖瓦。; 本项目不新增占地；项目利用工业废渣进行生产。; 符合. 4; 烧结砖瓦原料应测定矿物组成、物理性能和化学成分，综合分析判断原料制砖瓦的可行性、原料对产品的适宜性以及适宜的工艺。; 本次环评对协同处置的原料进行成分分析，其属于一般固体废物，符合制砖原料。; 符合. 5; 局部排风系统排出的有害气体，当其有害物质的含量超过排风标准或环境要求时，应采取有效净化措施。放散粉尘的生产工艺过程应采取机械除尘。; 本项目在现有项目已在隧道窑末端设置一套湿式脱硫除尘，产生的烟气经湿式脱硫除尘处理后达标排放；破碎、粉碎、筛分环节设置一套集气罩+袋式除尘器，粉尘经除尘器处理后通过15m高排气筒排放，收集的粉尘回用于生产。; 符合. 6; 厂区内的总图布置应将原料破碎车间、煤气站、原料堆场等布置在全年最小频率风向的上风侧，并距离厂界附近居民区较远的一侧。; 根据现场调查，厂区现有项目原料破碎车间、原料堆场布置于厂区东北侧，位于项目所在地全年最小频率风向的上风侧，距离居民点较远。; 符合. 7; 原料破碎、干燥、窑炉等排放的大气污染物应符合国家现行有关排放标准的规定及当地的有关排放标准。; 项目干燥隧道窑、焙烧隧道窑焙烧过程产生烟气经末端湿式脱硫除尘处理后，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单；原料破碎环节产生的粉尘经集气罩+袋式除尘器处理后满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单。; 符合. 8; 生产废水和生活污水的管网应该分开布置，废水排放应经环境影响评价论证并得到当地环保部门的批准，同时应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978和当地的有关规定。; 本项目生产废水和生活污水分开处理，生活污水经隔油池+化粪池处理后定期清掏用作周边农田施肥，脱硫除尘废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。; 符合. 9; 烧结砖瓦工厂厂界噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的有关规定。; 本项目建设不新增生产设备，根据厂区现有项目23年年度监测报告，现有项目厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。; 符合. 10; 设备选型及布置应充分考虑降噪、减振，应选用低噪声生产设备和有利于控制噪声传播的布置形式。设计中应根据声源特性及发声规律采取隔声、吸声、消声、减振、密封等措施。; 根据现场调查，厂区现有项目设备布局合理，所选用设备均符合国家相关标准要求，所选用设备采取了隔声、吸声、消声、减振、密封等措施。; 符合. 11; 烧结砖瓦工厂成型、干燥各工段产生的固体废物应回收利用。; 项目破碎、粉碎、筛分环节经袋式除尘器收集和车间沉降粉尘定期清扫、收集后回用于生产；沉淀池沉淀物定期清掏后回用于生产、不合格砖坯经收集后回用于生产；生活垃圾统一收集后由业主运往环卫部门指定处处理；设备维护保养产生的废机油暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置。; 符合. 由上表可知，项目建设符合《烧结砖瓦工厂设计规范》要求。 六、项目与《贵州省推动长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析 表1-4 项目与《贵州省推动长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析 序号; 实施细则; 本项目; 结论. 1; 禁止建设不符合《全国内河航道与港口布局规划》、《贵州省水运发展规划（2012-2030年）》以及《乌江流域岸线利用规划》等贵州省省管14条河流岸线利用管理规划的码头项目; 项目为黏土砖瓦建筑砌块制造; 不涉及. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设任何生产设施以及旅游、生产经营项目; 项目建设地不涉及长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区的岸线及河段范围; 不涉及. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 项目不涉及饮用水源一级保护区; 不涉及. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 项目不涉及水产种质资源保护区; 不涉及. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 项目不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区; 不涉及. 6; 禁止在长江支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 项目不在长江支流、重要湖泊岸线一公里范围内，且非化工项目; 不涉及. 7; 禁止在已列入《中国开发区审核公告目录》或由省人民政府批准的合规园区外新建、扩建《环境保护综合名录（2017年版）》中规定的钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目; 不涉及. 8; 禁止在全省范围内新建、扩建不符合国家相关产业布局规划的石化化工、现代煤化工项目; 项目不属于石化化工、现代煤化工项目; 不涉及. 9; 禁止投资《产业结构调整指导目录（2019年）》中的淘汰类项目，禁止新建《产业结构调整指导目录（2019年）》中的限制类项目（淘汰落后生产能力置换项目及优化产业布局、促进产业结构调整项目除外）; 项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目; 不涉及. 10; 禁止新建、扩建其他法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目以及不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业项目; 项目不属于明令禁止的落后产能项目以及不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业项目; 不涉及. 由上表可知，本项目的建设符合《贵州省推动长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》。 七、项目与《贵州省工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析 表1-5 项目与《贵州省工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析一览表 序号; 治理方案; 本项目; 结论. 1; 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。; 项目在现有项目基础上协同处置干化污泥及脱硫石膏，现有项目所采用的隧道窑属于环保炉窑，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰类工业炉窑，且隧道窑烟气采用“湿式双碱法脱硫除尘”工艺，该工艺处理效率高，烟气经处理后能够满足排放要求。; 相符. 2; 各地要结合第二次污染源普查工作和按照《贵州省工业炉窑污染综合整治专项行动方案》（黔环通〔2019〕86号）已实施排出的工作基础上，按照本方案要求进行核查，全面掌握工业炉窑使用和排放情况，系统梳理工业炉窑分布状况和排放特征，建立详细管理清单，实现监管全覆盖。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施确保稳定达标排放。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。; 厂区现有项目已取得排污许可证，并严格按照排污许可证要求执行，现有项目隧道窑废气配备有“湿式双碱法脱硫除尘” 设施，建设完成后各项污染物排放均能达到相应排放标准。; 相符. 3; 全面加强无组织排放管理，严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目隧道窑产生的烟气进入排气筒前先通过“湿式双碱法脱硫除尘”工艺处理，再通过75m高排气筒排放。原料堆场采用半封闭式结构，定期洒水降尘；破碎、粉碎、筛分车间设置一套袋式除尘器，产生的粉尘经收集处理后回用于生产，极少量粉尘以无组织形式排放于车间内。物料输送采用半封闭式皮带输送。; 相符. 4; 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。加快淘汰燃煤工业炉窑。; 项目不使用煤、重油等作为燃料，在点火时使用木柴进行引燃，隧道窑生产过程利用砖坯中粉煤灰和煤矸石焙烧产生的余热提供热量。; 相符. 由上表可知，本项目的建设与《贵州省工业炉窑大气污染综合治理方案》相符。 八、与“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 根据《省人民政府关于发布贵州省生态保护红线的通知》（黔府发〔2018〕16 号），全省生态保护红线格局为“一区三带多点”：“一区”即武陵山—月亮山区，主要生态功能是生物多样性维护和水源涵养；“三带”即乌蒙山—苗岭、大娄山—赤水河中上游生态带和南盘江—红水河流域生态带，主要生态功能是水源涵养、水土保持和生物多样性维护；“多点”即各类点状分布的禁止开发区域和其他保护地。 （1）水源涵养功能生态保护红线 生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 （2）环境质量底线 是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 （3）资源利用上线 是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 （4）生态环境准入负面清单 是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 表1-6 项目“三线一单”符合性分析一览表 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于安顺市西秀区旧州镇苏吕村苏吕坡，根据《省人民政府关于发布贵州省生态保护红线的通知》（黔府发[2018]16号），本项目不在贵州生态红线范围内，项目产生的各类污染物经有效措施收集处理、处置后对周边环境影响较小。因此项目选址符合《省人民政府关于印发贵州省生态保护红线的通知》的相关规定。. 资源利用上线; 项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源的资源消耗，且项目原料均为外购，不涉及开采，能源消耗量相对区域资源利用量较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 项目大气、水环境、声环境质量能够满足相应的标准要求，本项目所排放的污染物经过处理后，对周边环境影响小，符合环境质量底线要求。. 环境准入负面清单; 项目为黏土砖瓦及建筑砌块制造项目，不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》及《贵州省推动长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》禁止或限制发展的行业，符合生态环境准入条件。. 综上分析可知，本项目符合“三线一单”的要求。 本项目通过与《省人民政府办公厅关于印发贵州省生态环境分区管控方案的通知》（黔府办函[2024]67号）中公布的最新生态环境分区管控单元的叠图结果，项目不在贵州省生态保护红线范围内。 根据项目“三线一单”关系说明，本项目涉及1个一般管控单元，详见图5；项目范围不涉及贵州省“三区三线”成果的生态保护红线，见图6；不涉及一般生态空间，见附图7；不涉及饮用水水源保护区。 表1-7 项目与三线一单管控单元及管控要求对照表 环境管控单元编码; 管控分类; 管控要求; 项目情况; 符合性分析. ZH5204 0230001; 西秀区一般管控单元; 空间布局约束; ①城镇建成区上风向限制露天矿山建设；对现有造成污染的露天矿山进行有序退出。; 项目不属于矿山建设项目。; 符合. ②城镇开发边界执行贵州省土地资源普适性管控要求。; 本项目在现有项目基础上进行原料改动，不新增占地。; 符合. ③畜禽养殖业执行贵州省农业污染禁养区、限养区普适性管控要求；畜禽养殖业规模的确定执行贵州省农业污染普适性管控要求; 项目不属于畜禽养殖业。; 符合. 污染物排放管控; ①生活污水处理率、污泥无害化处置率、新建城镇生活污水处理、旅游基础设施执行贵州省水环境城镇生活污染普适性管控要求。; 项目运营期废水均得到有效处理，无废水外排。; 符合. ②化肥农药使用量执行安顺市普适性管控要求。; 项目为砖瓦制造项目，不使用化肥农药。; 符合. ③按照“户分类、村收集、镇转运、县处理”的模式，到2020年，乡镇生活垃圾无害化处理率达到70%。; 项目生活垃圾经收集后由业主运往环卫部门指定处处理。; 符合. ④实现农村生活垃圾收运处置体系行政村全覆盖，30户以上自然村寨收运设施覆盖率达到90%，基本实现原生生活垃圾“零填埋”。到2025年，城乡生活垃圾无害化处理率达 80%以上。; 项目生活垃圾经收集后由业主运往环卫部门指定处处理。; 符合. 环境风险防控; ①执行贵州省土壤污染风险防控普适性管控要求。; 本项目为砖瓦制造项目，不涉及土壤污染。. ②病死畜禽管控风险执行贵州省水环境农业污染普适性管控要求。; 项目不属于畜禽养殖业。; 符合. ③禁止带来外来物种入侵生态环境风险的种植养殖项目。; 本项目为砖瓦制造项目，不存在要求中的禁止行为。; 符合. 资源开发效率要求; 执行安顺市西秀区资源开发利用效率普适性要求。; 本项目主要利用资源为电能与水，其消耗相对于区域用量较少，符合资源利用上线要求。; 符合. 九、项目与“三区三线”符合性分析 “三区三线”：是根据城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的空间分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线。 （1）永久基本农田保护红线管控要求 依据《自然资源部关于积极做好用地用海要素保障的通知》（自然资发[2022]129号）：严格占用永久基本农田的重大建设项目范围。以下重大项目经批准可以占用基本农田： ①党中央、国务院明确支持的重大建设项目； ②按《关于梳理国家重大项目清单加大建设用地保障力度的通知》（发改投资[2020]688号）要求，列入需中央加大用地保障力度清单的项目； ③中央军委及其有关部门批准的军事国防类项目； ④纳入国家级规划的机场、铁路、公路、水运、能源、水利项目； ⑤省级公路网规划的省级高速公路和连接原深度贫困地区直接为该地区服务的省级公路项目； ⑥原深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、民生发展等项目。 本项目位于安顺市西秀区旧州镇苏吕村苏吕坡，不占用永久基本农田。因此，项目建设与基本农田保护条例相符合。 （2）生态保护红线管控要求 本项目位于安顺市西秀区旧州镇苏吕村苏吕坡，项目用地不属于饮用水源保护区、基本农田保护区、风景名胜区等，不涉及生态保护红线。根据《省人民政府办公厅关于印发贵州省生态环境分区管控方案的通知》（黔府办函[2024]67号）中公布的最新生态环境分区管控单元，项目涉及西秀区一般管控单元（单元编码：ZH52040230001），项目采取加强污染物排放控制和环境风险防控措施后，对生态环境的影响小，符合《安顺市“三线一单”生态环境分区管控单元》要求。 （3）城镇开发边界管控要求 目前贵州省还未印发具体的城镇开发边界管控办法，要求参照贵州省土地资源普适性管控要求进行管理。 经核对，本项目位于安顺市西秀区旧州镇苏吕村苏吕坡，距旧州镇镇区中心约4km，距安顺市区约23km，符合城镇开发区边界控制要求。 综上所述，本项目的建设符合《自然资源部办公厅关于辽宁等省启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函[2022]2341号）及贵州省启用的“三区三线”划定成果文件。因此项目符合所在乡镇相关规划要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 随着国民经济与工业的持续快速发展，环境污染问题日益突出，加强治理环境污染就显得尤为重要。其中，一般工业固体废物的处理处置是一个较为突出的问题，加强一般工业固体废物的减量化、资源化和无害化处理处置是非常有必要的。 为了积极响应国家资源综合利用和节能减排等有关政策，安顺市西秀区旧州华顺建材有限公司根据现有工程实际生产条件以及生产规模，协同处置干化污泥及脱硫石膏，减少现有项目原料页岩的使用量。本次建设利用安顺市西秀区旧州华顺建材有限公司建设的年产6000万块工业废料烧结砖、多孔砖厂建设项目中的工艺、设备、环保设施、制砖隧道窑来协同处置城镇生活污水处理厂产生的干化污泥和电厂产生的脱硫石膏，城镇生活污水处理厂产生的干化污泥和电厂产生的脱硫石膏经固化后具有环境无害化、处置固体废物能力强等特点，不但可以节省新建固体废物集中处理设施的建设投资，还可以缓解固体废物处理压力和新建集中处理设施选址占地等问题，使污泥与脱硫石膏实现资源化、减量化，并为企业提供生产原料。本项目对于带动制砖行业绿色转型升级，推动工业资源综合利用，提高环境保护水平，具有十分重要的意义。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部第16号令）及其他相关法律法规的规定，本项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部第16号令），本项目属于二十七、非金属矿物制品业，56、砖瓦、石材等建筑材料制造303，应编制环境影响评价报告表，为此，安顺市西秀区旧州华顺建材有限公司委托贵州苏子环保科技有限公司（以下简称“我公司”）进行本项目环境影响评价的编制工作（委托书见附件1）。我公司接收委托后，立即开展了详细的现场调研、资料收集工作，结合该项目特点并依照《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016、HJ 2.2-2018、HJ/T 2.3-2018、HJ/T 2.4-2021、HJ 610-2016、HJ/T169－2018）及其《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的有关要求，在对本项目的环境现状和项目技改后可能造成的环境影响进行分析后，按照国家和地方建设项目环境影响报告表的有关技术规范要求，编制完成该项目环境影响评价报告表。 二、现有项目概况 1、现有项目基本情况 项目名称：年产6000万块工业废料烧结砖、多孔砖厂建设项目 地理位置：安顺市西秀区旧州镇苏吕村苏吕坡 建设单位：安顺市西秀区旧州华顺建材有限公司 建设性质：技改 总投资：3000万元 员工人数：27人 工作制度：生产班制为两班制，年工作300天 2、现有项目建设内容及规模 （1）现有项目建设内容及规模 安顺市西秀区旧州华顺建材有限公司建设的年产6000万块工业废料烧结砖、多孔砖厂建设项目位于安顺市西秀区旧州镇苏吕村苏吕坡，项目占地26666m2。项目建设在原场址上进行，不新增建设用地，工程主要内容包括：在原位址上，拆除老轮窑，新建新型环保遂道窑1条及75m排气筒一根；对原料处理车间进行改建，设置防风设施及防扬尘措施；将露天干燥区改建为码坯区；新增脱硫除尘设施。 项目建设内容见表2-1。 表2-1 现有项目主要建设内容一览表 工程类别; 单项工程; 主要建设内容. 主体工程; 原料处理车间; 占地面积3500m2，棚架结构. 隧道窑; 占地面积3500m2，主要用于砖坯烘干、焙烧和冷却. 原料堆场; 占地面积3500m2，门式钢架结构. 成型区; 占地面积3700m2，采用棚架结构，主要有给料机、切条机等设备. 辅助工程; 码坯区; 占地面积1200m2，主要对砖坯进行码坯. 成品堆放区; 占地面积5000m2，主要对成品砖堆存并装车. 宿舍; 砖混结构，300m2. 办公综合楼; 砖混结构，260m2. 危废暂存间; 建筑面积5m2；. 公用工程; 给水; 当地给水管网接入. 排水; 雨污排水管网. 供电; 当地电网供电. 环保工程; 废气; 产生的隧道窑烟气经设置湿式双碱法脱硫除尘+75排气筒（DA001）处理后外排；破碎粉尘经破碎区域密闭设置布袋除尘器收集处理后在车间内排放；原料、产品运输、装卸等无组织排放的粉尘经洒水降尘等减少对环境的影响；. 废水; 生活污水经化粪池处理后定期清掏用作周边农田施肥，雨水经雨水收集池收集后回用作场地降尘用水；. 噪声; 采取减震和低噪声设备. 固体废物; 生活垃圾集中收集定期清运至环卫部门指定处进行处理；破碎、筛分环节粉尘经袋式除尘器收集和车间沉降粉尘定期清扫、收集后用于生产；循环水池内沉淀物经清掏收集后用作项目生产原料；不合格产品收集运送至破碎车间作为生产原料；设备维护保养产生的废机油暂存于危废暂存间，公司定期内部消化。. （2）现有项目原、辅料消耗 表2-2 现有项目原辅料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 来源. 1; 原料; 煤矸石; 万t/a; 0.9; 外购. 2; 粉煤灰; 万t/a; 7.2; 外购. 3; 页岩; 万t/a; 9.12; 外购. 4; 建筑垃圾; 万t/a; 0.6; 外购. 5; 燃料; 木材; t/a; 10; 外购. 6; 能源; 水; 万t/a; 0.5; 当地自来水管网. 7; 电; 万Kwh; 90; 当地电网. （3）现有项目设备清单 表2-3 现有项目设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 全钢双极真空挤出机; ZK500型; 1台. 2; 双轴搅拌机; 500型; 1台. 3; 颚式破碎机; /; 1台. 4; 粉碎机; 1000×1200型; 1台. 5; 皮带运输机; /; 6条. 6; 自动码坯机; /; 1台. 7; 滚动筛; 1.8×4.5m; 1台. 8; 自动切条机; OTS1-1620型; 1台. 9; 变压器; 250KVA; 1台. 10; 风机; /; 3台. 11; 给料机; GD80; 1台. 12; 隧道窑; /; 1座. 13; 装载机; /; 2台. 14; 洒水车; /; 1辆. 15; 真空泵; /; 1台. 16; 袋式除尘器; /; 1套. 17; 湿式脱硫除尘装置; /; 1套. （4）现有项目产品方案 表2-4 现有项目产品方案一览表 产品名称; 规格; 单匹砖重量; 产能. 烧结砖、多孔砖; 240mm×115m×53mm; 2.5kg; 6000万块/年. 三、本项目概况 1、本项目名称、性质及规模 （1）项目名称：年产6000万块工业废料烧结砖、多孔砖厂建设项目协同处置干化污泥和脱硫石膏工程 （2）建设单位：安顺市西秀区旧州华顺建材有限公司 （3）建设性质：技改 （4）建设地点：贵州省安顺市西秀区旧州镇苏吕村苏吕坡 （5）项目总投资：本项目总投资35万。 2、本项目建设规模及内容 本项目位于安顺市西秀区旧州华顺建材有限公司建设的《年产6000万块工业废料烧结砖、多孔砖厂建设项目》厂区内，根据现场调查，目前厂内已建成生产烧结砖、多孔砖的新型环保移动式隧道窑1条，隧道窑已配套废气处理环保设施（双碱法湿式脱硫除尘+75m排气筒），本次项目技改主要依托现有项目生产线，不新增用地，不新增构筑物、不新增设备、不新增任何环保设施，协同处置由贵州筑信水务环境产业有限公司-新庄污水处理厂提供的干化污泥3万吨，贵州塘寨电厂发电过程中产生的副产品-脱硫石膏2万吨，替代部分页岩用量。本项目建成后生产规模不变，年产烧结砖、多孔砖6000万块，根据现有项目烧结砖、多孔砖生产原料配比，协同处置干化污泥和脱硫石膏作为烧结砖、多孔砖生产原料的混合材料。 本项目建设内容及规模主要见表2-5。 表2-5 本项目建设内容一览表 工程类别; 单项工程; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 原料处理车间; 占地面积3500m2，棚架结构; 不变. 隧道窑; 占地面积3500m2，主要用于砖坯烘干、焙烧和冷却; 不变. 原料堆场; 占地面积3500m2，半封闭钢架结构; 划分一个区域（200m2，隔开，各100m2）用于堆存协同处置的干化污泥和脱硫石膏（污泥、脱硫石膏贮存区域防渗要求应分别满足GB18599-2020中5.2、5.3要求）. 成型区; 占地面积5000m2，采用棚架结构，主要有给料机、切条机等设备; 不变. 辅助工程; 码坯区; 占地面积1200m2，主要对砖坯进行码坯; 不变. 成品堆放区; 占地面积5000m2，主要对成品砖堆存并装车; 不变. 宿舍; 砖混结构，300m2; 不变. 办公综合楼; 砖混结构，260m2; 不变. 危废暂存间; 建筑面积5m2；; 不变. 公用工程; 给水; 当地给水管网接入; 不变. 排水; 雨污排水管网; 不变. 供电; 当地电网供电; 不变. 环保工程; 废气; 产生的隧道窑烟气经设置湿式双碱法脱硫除尘+75排气筒（DA001）处理后外排；破碎、粉碎、筛分粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放；原料、产品运输、装卸等无组织排放的粉尘经道路硬化、洒水降尘等减少对环境的影响；食堂油烟经油烟净化装置处理后经专用烟道（DA003）引至楼顶排放；; 新建油烟净化装置；厂区场地硬化；整改破碎、粉碎、筛分处置措施. 废水; 生活污水经隔油池+化粪池处理后定期清掏用作周边农田施肥，雨水经初期雨水收集池收集沉淀后回用项目生产用水和降尘用水；脱硫除尘废水经沉淀池沉淀后回用。; 新建隔油池；扩建初期雨水收集池. 噪声; 采取减震和低噪声设备; /. 固体废物; 生活垃圾集中收集定期清运至环卫部门指定处进行处理；破碎、粉碎、筛分环节粉尘经袋式除尘器收集和车间沉降粉尘定期清扫、收集后用于生产；循环水池内沉淀物经清掏收集后用作项目生产原料；不合格砖坯返回挤出成型工序重新加工；不合格产品收集运送至破碎车间作为生产原料；设备维护保养产生的废机油暂存于危废暂存间，定期交由贵州双泰环保科技有限责任公司进行处理。; 签订危废处置协议. 3、本项目主要生产设备。 本项目为技改项目，是在现有项目生产线基础上协同处置干化污泥和脱硫石膏，厂区生产设备、环保设施型号、数量不发生变化，项目主要生产设备见表2-3。 4、本项目原辅材料清单 根据建设单位提供资料，本项目协同处置由贵州筑信水务环境产业有限公司-新庄污水处理厂提供的干化污泥、贵州塘寨电厂发电过程中产生的副产品-脱硫石膏。其中年处理污水处理厂干化污泥3万吨，年处理脱硫石膏2万吨，替代部分页岩用量。根据现有产品生产原料配比，同步按比例添加干化污泥和脱硫石膏；成型砖坯干燥、焙烧过程在隧道窑启动点火阶段用木柴作为引燃（一年仅进行一次点火），燃烧过程通过砖坯生产原料中的粉煤灰和煤矸石焙烧过程产生的余热提供热量。本项目原辅材料使用变化量见表2-6。 表2-6 本项目原料使用变化量一览表 序号; 原辅料名称; 现有项目消耗量; 本项目消耗量; 变化量; 储存量; 储存方式. 1; 原料; 干化污泥; /; 3万t/a; +3万t/a; 当天消耗，不储存; /. 2; 脱硫石膏; /; 2万t/a; +2万t/a; 当天消耗，不储存; /. 3; 煤矸石; 0.9万t/a; 0.9万t/a; 不变; 450t; 半封闭钢架棚. 4; 粉煤灰; 7.2万t/a; 7.2万t/a; 不变; 3600t; 封闭钢架棚. 5; 页岩; 9.12万t/a; 5万t/a; -4.12万t/a; 2500t; 半封闭钢架棚. 6; 建筑垃圾; 0.6万t/a; 0.6万t/a; 不变; 300t; 半封闭钢架棚. 7; 燃料; 木材; 10 t/a; 10 t/a; 不变; /; /. 8; 能源; 水; 5000m3; 4641m3; -359m3; /; /. 9; 电; 90万Kwh; 90万Kwh; 不变; /; /. 注：根据项目工艺，现有项目生产原料含水率均为5%，本项目协同处置的干化污泥（含水率≤40%）和脱硫石膏（含水率≤47.3%+3%）相较于其他生产原料含水率较高，但生产过程只会减少生产用量，不会影响产品质量、产量。 - 5、本项目协同处置原料成分分析 本项目协同处置的由贵州筑信水务环境产业有限公司-新庄污水处理厂提供的干化污泥、贵州塘寨电厂发电过程中产生的副产品-脱硫石膏。根据《固体废物分类与代码目录2024版》，本项目协同处置的污泥为污水污泥—未接纳工业废水的城镇污水处理厂产生的污泥，废物代码为462-001-S90；脱硫石膏为电厂脱硫石膏—火力发电、热电联供行业烟气处理产生的脱硫石膏，废物代码为441-001-S06，本项目协同处置的污泥和脱硫石膏均为一般固废。 - （1）干化污泥成分分析 根据2024年8月对污水处理厂污泥成分进行检测，检测报告中污泥的监测结果如下表，污泥标准值见《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB24188-2009）、《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》（GB25031-2010）；检测报告见附件6。 表2-7 污泥检测结果表 控制指标; 污水污泥; 标准值; 标准; 标准值; 标准; 单位; 判定结果. 铅及其化合物; 23.1; <1000; 《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB24188-2009）; 300; 《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》（GB/T25031-2010）; mg/kg; 满足指标. 锌及其化合物; 872; <4000; 4000; mg/kg; 满足指标. 镉及其化合物; 1.77; <20; 20; mg/kg; 满足指标. 镍及其化合物; 47.4; <200; 200; mg/kg; 满足指标. 铬及其化合物; 67.0; <1000; 1000; mg/kg; 满足指标. 铜及其化合物; 135; <1500; 1500; mg/kg; 满足指标. 汞及其化合物; 1.43; <25; 5; mg/kg; 满足指标. 砷及其化合物; 13.2; <75; 75; mg/kg; 满足指标. 含水率; 38.8%; <80%; ≤40%; /; 满足指标. 根据上表，项目使用的干化污泥的各项控制指标及含水率能满足《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB24188-2009）以及《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》（GB/T25031-2010）限值要求。 根据贵州省华测检测技术有限公司出具的干化污泥浸出液检测报告，检测结果见下表。 表2-8 干化污泥浸出液检测结果表 检测项目; 标准限值（mg/L）; 检测结果（mg/L）; 结论; 判定标准. 六价铬; 5; ND; 达标; 危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别（GB5085.3-2007）表1浸出毒性鉴别标准值. 铜; 100; ND; 达标. 锌; 100; 0.50; 达标. 镉; 1; ND; 达标. 铅; 5; ND; 达标. 铬; 15; ND; 达标. 铍; 0.02; ND; 达标. 钡; 100; ND; 达标. 镍; 5; 0.02; 达标. 汞; 0.1; ND; 达标. 砷; 5; 2.28×10-3; 达标. 硒; 1; 7.4×10-4; 达标. 根据上表，本项目使用的干化污泥属于一般固体废物（详见附件7）。结合表2-7，项目使用的干化污泥可作为制砖原料。 （2）脱硫石膏成分分析 脱硫石膏，又称排烟脱硫石膏、硫石膏或FGD石膏，主要成分和天然石膏一样，为二水硫酸钙CaSO4·2H2O，含量≥93%。脱硫石膏广泛用于建材等行业，其加工利用的意义特别重大。它不仅有力的促进了国家环保循环经济的进一步发展，而且还大大的降低了矿石膏的开采量，保护了资源。 6、本项目依托现有项目协同处置干化污泥和脱硫石膏的可行性分析 （1）依托现有项目生产线可行性分析 烧结砖、多孔砖主要以煤矸石、页岩、粉煤灰为主要生产原料，按一定数量配比混合均匀后，送入挤出机成型，后送入隧道窑进行焙烧得到成品烧结砖。城镇生活污水处理厂干化污泥主要成分均不涉及有毒有害、含有重金属等，符合入窑要求。 （2）依托现有项目原料堆场可行性分析 本次技改协同处置的原材料贮存设施依托现有项目生产线的原料堆场部分区域来储存。由于本项目处置的干化污泥和脱硫石膏均做到即来即用，均能当天消化处理，项目原料堆场占地面积3500m2，原料堆场划分约200m2 用来堆存协同处置干化污泥和脱硫石膏，协同处置干化污泥和脱硫石膏后，现有项目原料将减少一部分，现有原料堆场能满足干化污泥和脱硫石膏的堆存。 7、污泥和脱硫石膏贮存及运输方式 （1）贮存方式 项目拟在原料堆场设置两个各100m2的污泥暂存间和脱硫石膏暂存间用于暂存干化污泥和脱硫石膏。 污泥贮存旁设置1个卸料台和配套电动卷帘门，当污泥运输车辆驶入时，关闭电动卷帘门进行卸料，卸料结束后车辆驶出，关闭电动卷帘门，污泥暂存间在没有污泥卸载时保持电动卷帘门关闭，确保污泥贮存间随时处于密闭状态，贮存池按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》相关要求进行防渗设计，防渗层采用抗渗混凝土，防渗性能应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。项目污泥每天均可使用完，储存时间不超24h，恶臭产生量较小，同时定期向污泥贮存间喷洒除臭剂减少恶臭的排放量。 脱硫石膏采取密闭储存，减少其与空气大面积、长时间接触，降低异味散发。进出口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门，无车辆通过时将门关闭。防渗参考《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》相关要求进行设计，防渗层采用抗渗混凝土，防渗性能应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。项目脱硫石膏每天均可使用完，储存时间不超24h，基本不产生恶臭。 （2）运输方式 项目污泥和脱硫石膏通过原料提供单位配置的专用密闭运输罐车运输。运输车由电业控制系统制后仓门开启和锁紧密封，并具备自动卸车功能。运输过程中污泥和脱硫石膏装载在密闭储罐中，不会在运输过程中造成泄漏，同时确保运输过程不会产生异味。项目仅对进场污泥和脱硫石膏进行综合利用，不涉及污泥和脱硫石膏的运输，污泥和脱硫石膏运输过程环保责任主体为原料提供单位。 8、本项目生产规模及产品方案 本项目生产规模及产品方案不变，见下表。 表2-9 本项目产品方案一览表 产品名称; 规格; 单匹砖重量; 产能. 烧结砖、多孔砖; 240mm×115m×53mm; 2.5kg; 6000万块/年. 9、本项目劳动定员和工作制度 本项目不新增人员，劳动定员27人，且工作制度不变，破碎、粉碎、筛分为一班制8h，焙烧为三班（每班8h）制，年工作300天，厂区提供住宿，每日提供2餐。 10、公用工程 （1）给水 本项目用水来源不变，由当地自来水管网供给。 A、员工生活污水 本项目不新增员工，劳动定员27人，年工作300天。厂区提供住宿，每日提供2餐。项目生活日用水量以50L/人·d计，则生活用水量为1.35m3/d（405m3/a）。产污系数按照80%计，则产生员工生活污水为1.08m3/d（324m3/a）。餐饮用水以40L/人·d计，则餐饮用水量为1.08m3/d（324m3/a）。产污系数按照80%计，则餐饮废水为0.864m3/d（259.2m3/a）。生活污水中主要污染物COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油。生活污水经隔油池+化粪池处理后定期清掏用作周边农田施肥，不外排，对周围环境影响较小。 B、脱硫除尘用水 项目使用湿式双碱法脱硫，根据业主提供资料，脱硫除尘补充用水量为2m3/d。 C、生产用水 生产用水主要为原料搅拌用水，根据《用水定额》（DB52/T725-2019）中“303砖瓦，标砖Ⅰ级先进值”用水定额，为2m3/万块标砖，项目技改后产品方案仍为6000万块烧结砖、多孔砖，则项目生产用水量为40m3/d，12000m3/a。本次新增污泥含水率约40%，用量占原料总量9.99%，脱硫石膏含水率约50%，用量占原料总量10.1%，烧结砖原料搅拌时含水率约20%，其余原料本身含水率约5%，搅拌过程中通过水泵外加水分约15%，故污泥及脱硫石膏中的水可替代964.98m3水，则生产用水添加量为36.78m3/d，11034m3/a，均被蒸发或由产品带走，不产生生产废水。 D、降尘用水 根据业主提供资料，项目运营期厂区降尘用水用水量一天1.5m3/d（450m3/a），降尘用水全部消耗掉，不产生废水。 E、初期雨水 项目区内非雨天无废水产生，雨天的初期雨水通过项目区内的排水沟流入雨水收集池，经沉淀后用于绿化或洒水降尘，不外排。 初期雨水参照《我国城市暴雨强度公式查询表》中贵州安顺暴雨强度公示计算如下： q=3756（1+0.875lgp）/（t+13.14p0.158）0.827 Q=q×S×n 式中：q为暴雨强度（L/s·hm2）； p为暴雨重现期（p取10年）； t为降雨持续时间（取60min）； Q为收集的初期雨水量； S为汇水面积（主要是产品堆场，初期雨水区16360m2）； n为径流系数，取0.3； t1为雨水收集时间，取15min。 根据测量，项目汇水面积约16360m2，为非铺砌路面，径流系数取0.3，重现期P取10年，降雨历时t取60分钟，初期雨水收集时长取15分钟。 根据上式计算，q=191.2L/s·hm2，小时雨水流量337.83m3/h，初期雨水量为84.46m3/次，年初期雨水量按30次/a进行考虑，年初期雨水量为2533.8m3/a（日均8.446m3/d）。考虑强降雨时雨量可能增加及底泥所占体积，需要在单次雨水量基础上预留10%-30%的安全余量，本项目取中间值20%，因此，项目需设置102 m3的初期雨水收集池对初期雨水进行收集，可以满足一次降雨需求，初期雨水回用于厂区生产用水和降尘用水。 项目用水情况详见下表： 表2-10 项目用水情况表 序号; 用水项目; 用水量标准; 规模（人）; 用水量m³/d; 排水量m³/d. 1; 生活用水; 50L/人·d; 27; 1.35; 1.08. 2; 餐饮用水; 40L/人·d; 27; 1.08; 0.864. 3; 生产用水; 2m3/万块标砖; 6000万块/a; 29.834（由初期雨水补充6.946）; 0. 4; 脱硫除尘用水; /; /; 2; 0. 5; 降尘用水; /; /; 1.5（由初期雨水补充）; 0. 6; 初期雨水（一次最大水量84.46m3）; /; /; /; 沉淀后回用于厂区生产用水和降尘用水. 合计; /; 34.264; 1.944. 建设项目运营期水平衡见下图： 0.27 1.08 生活用水 1.35 化粪池 1.08 0.864 1.944 餐饮用水 隔油池 36.78 34.264 自来水 定期清掏，用作农肥 生产用水 29.834 6.946 2 脱硫除尘用水 2 新鲜水 1.5 废水 损耗水 降尘用水 初 期 雨 水 初期雨水 1.5 8.446 初期雨水池 图2-1 项目运营期水平衡图（m3/d）. （2）排水 本项目排水采取雨、污分流，厂区设有300m的雨水排水沟，雨水经雨水排水沟收集后排入初期雨水池。 （3）供电 由当地电网供给，能满足项目用电需要。 11、平面布置合理性分析 项目不新增用地，不新增设备、不新增任何环保设施，不改变项目整体平面布置。项目厂区整体布置由北向南，厂区总体划分为生产车间、隧道窑、成品堆场。厂区东部为原料库，生产车间（原料加工）设置在北侧，办公生活区位于进场道路右侧，产品堆场位于厂区南侧方便运输原料，原料堆场设置半封闭搭棚、有效的避免对周边居民的影响，隧道窑废气排气筒位于隧道窑区东南角，根据安顺市西秀区常年主导风向为东北风，办公区位于排气筒的侧风向，对办公区影响较小，排气筒下风向为山体，对周边环境影响不大；厂区内设置合理，有效避免厂区内高噪声设备对其影响。 本项目根据生产工艺的特点，根据生产使用要求，结合场地条件和运输需求，因地制宜进行了合理布置，使厂房总平面布置做到了节约用地、物流顺畅、人流短捷，满足工艺流程需要，运输方便。危废暂存间（5m2）位于办公区东南角，远离生产区。 从环保角度来讲，本项目总平面布置基本合理，总平面布置能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。项目总平面布置图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目施工期主要完善厂区场地硬化、安装油烟净化设施、建设隔油池、扩建初期雨水池。场地硬化过程产生的污染物主要为扬尘及废气。项目场地硬化选用商品砂石，不在场地进行现场搅拌。工艺流程如下图： 噪声、扬尘、废气、固废、生活污水 场地硬化、隔油池建设、油烟净化设施安装、扩建雨水池 图2-2 项目施工期工艺流程及产污节点图 二、运营期 本项目生产工艺流程及排污节点见下图。 页岩、煤矸石、建筑垃圾 破碎 挤出成型 搅拌 码坯 水 废气 筛分 皮带运输 给料 干化污泥、脱硫石膏、粉煤灰 余热利用系统 干燥 脱硫除尘系统 废水 粉尘 粉尘 集气罩 集气罩 布袋除尘器 噪声 焙烧、保温 噪声、废气 被破坏砖坯 不 合 格 砖 坯 噪声、废气 排气筒（DA001） 废气 木材（点火用） 冷却 人工质检 堆存外售 固废 粉碎 粉尘 集气罩 排气筒（DA002） 图2-3 项目运营期生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 本项目主要是在现有项目基础上协同处置干化污泥和脱硫石膏工程，其产品产能均未发生变化，主要生产工艺流程不发生改变，项目主要工艺流程如下： （1）破碎：首先将页岩、煤矸石、建筑垃圾加入破碎机内进行破碎，其过程会产生粉尘和噪声。 （2）破碎后的页岩、煤矸石、建筑垃圾由皮带传送至粉碎机，将其物料粒度控制在≤2mm内，其过程产生粉尘和噪声。 （3）筛分：经过破碎和粉碎环节的原料进入筛分环节，其主要目的是筛选出制砖粒度的物料，≥2mm粒径的物料返回粉碎工序继续加工，其过程产生粉尘和噪声。 （4）搅拌：在加入其他物料（干化污泥、脱硫石膏、粉煤灰）后送入搅拌机内加水搅拌，使各种物料混合均匀、充分。搅拌过程会产生噪声，由于物料含有一定湿度，故无粉尘产生。 （5）成型：搅拌均匀的物料送至制砖机（真空挤出机）制砖坯，使之挤压形成标准规格的烧结砖及多孔砖，该过程会产生噪声和不符合标准的砖坯。 （6）码坯：将成型的砖坯采用码坯机送至隧道窑内的移动平台上按要求进行码坯，码坯过程由于砖坯稳定性不强，在码坯时可能操作不慎会产生一定量的不合格砖坯，收集后返回成型工序重新加工。 （7）干燥、预热：砖坯在隧道窑前段利用焙烧工艺排放的高温烟气余热进行干燥、预热（此过程无需使用燃料）。 （8）焙烧、保温：焙烧是在高温条件下（焙烧温度为900-1100℃，烧成时间为30-36小时，本项目使用环保节能工艺，炉窑是24小时连续运作，只要木材燃烧提供温度以启动炉窑外，正常生产过程中均仅依靠砖坯中的煤矸石和粉煤灰燃烧产生的余热提供热量，无需另外添加燃料），使砖坯固化，性质发生变化，从而形成坚硬的砖块。焙烧完成后需要利用隧道窑的保温性能保温一段时间，使砖块烧透而完全变性。焙烧过程会产生废气和固废。 （9）冷却：高温成型后的砖块经隧道窑的冷却带冷却后出窑，再经自然冷却后得到成品，出售前需人工质检，质检出来不合格的产品送至原料破碎工段重新加工，符合标准的砖送堆场待售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续情况 （1）环评 安顺市西秀区旧州华顺建材有限公司于2013年建设形成年产7000万块页岩砖厂建设项目，2013年7月施工，2014年投产，用地26666平方米，投资1200万元。该砖厂于2015年5月实行技改，拆除原有轮窑，在原有占地上新建新型节能环保隧道窑生产线一条。由年产7000万块页岩砖转换为年产6000万块工业废料烧结砖、多孔砖，并于2017年3月取得环境影响评价批复，批复文件（安西环表审〔2017〕78号）。 （2）环保验收 安顺市西秀区旧州华顺建材有限公司于2018年2月完成“年产6000万块工业废料烧结砖、多孔砖厂建设项目”竣工环保验收。 （3）排污许可证 安顺市西秀区旧州华顺建材有限公司已取得排污许可证，许可证编号：9152040207389480XE001V。 （4）环境风险应急预案 建设单位已于2023年编制了突发环境事件应急预案，并完成备案（备案编号：520402-2023-169-L）。现有项目环保手续详见附件2。 2、现有项目污染物排放情况及污染防治措施 根据现场踏勘及现有项目环评资料，现有项目年产6000万块工业废料烧结砖、多孔砖厂建设项目已完成竣工环境保护验收，并已进入营运阶段，原污染物排放情况如下： （1）废气 ①现有自行监测数据 项目废气主要为隧道窑烟气和粉尘。 根据安顺市西秀区旧州华顺建材有限公司于2023年03月8日委托贵州嘉泽绿境检测技术服务有限公司对现有项目开展的2023年上半年自行监测报告及2023年年度自行监测报告（详见附件3）可知，隧道窑焙烧过程产生的烟气污染物SO2、NOx、烟尘、氟化物经湿式双碱法脱硫除尘设施处理后能够满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2要求；厂界颗粒物、二氧化硫、氟化物无组织排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3要求。 现有项目大气污染物监测结果见下表。 表2-11 现有项目隧道窑烟气污染物监测结果表 被检测设备名称; 隧道窑; 净化设施; 脱硫塔. 监测点位; 炉窑烟囱监测口; 排气筒高（m）; 75. 烟道面积（m2）; 3.0791; 监测日期; 2023.03.08. 测试编号; 平均动压（Pa）; 平均静压（kPa）; 烟气流速（m/s）; 平均烟温（℃）; 含湿量（%）; 烟气流量（m3/h）; 标杆流量（Nm3/h）; 含氧量（%）. J230070H1-101; 47; 0.57; 8.1; 43.8; 5.1; 89928; 63856; 19.1. J230070H1-102; 43; 0.55; 7.8; 43.6; 5.2; 86651; 61500; 18.9. 检测项目; 样品编号; 监测日期; 分析日期; 实测浓度; 折算浓度; 限值; 是否达标; 排放速率（kg/h）. 颗粒物（mg/m3）; J230070H1-101; 2023.03.08; 2023.03.17; 11.9; 18.8; 30; 达标; 0.76. 氟化物（mg/m3）; J230070H1-102; 2023.03.08; 2023.03.13; 0.36; 0.51; 3; 达标; 0.02. 二氧化硫（mg/m3）; J230070H1-103; 2023.03.08; 2023.03.08; 76; 114; 150; 达标; 4.85. 氮氧化物（mg/m3）; J230070H1-103; 2023.03.08; 2023.03.08; ND; ≤5; 200; 达标; ≤0.19. 表2-12 现有项目无组织废气监测结果表 监测日期; 监测项目; 监测点位; 监测结果; 限值. 2023.03.08; 颗粒物（ug/m3）; 厂界外东北侧（上风向）; 181; 1000. 厂界外西侧（下风向）; 209. 厂界外西南侧（下风向）; 637. 厂界外南侧（下风向）; 409. 2023.03.08; 二氧化硫（mg/m3）; 厂界外东北侧（上风向）; 0.014; 0.5. 厂界外西侧（下风向）; 0.020. 厂界外西南侧（下风向）; 0.027. 厂界外南侧（下风向）; 0.024. 2023.03.08; 氟化物（ug/m3）; 厂界外东北侧（上风向）; 1.7; 20. 厂界外西侧（下风向）; 2.0. 厂界外西南侧（下风向）; 2.2. 厂界外南侧（下风向）; 2.1. ②污染治理措施 原料、产品运输、装卸粉尘：定期对场地进行洒水降尘，加强路面维护，运输车辆禁止超载，限速行驶，车辆加篷布遮盖减少抖落。 堆场扬尘：堆场三面设置挡墙，产生的扬尘经自然沉降，堆场定期进行喷雾除尘后无组织排放。 破碎筛分粉尘：在破碎机出口设置集气罩，经袋式除尘器处理后，经车间自然沉降后无组织排放。 隧道窑废气：项目隧道窑产生的废气经引风机引至双碱法脱硫塔处理后经75m高排气筒（DA001）排放。 ③存在的问题及整改措施 原料、产品运输、装卸粉尘：厂区场地未硬化，要求对厂区场地地面进行硬化，从源头上减少扬尘产生。 堆场扬尘：堆场进出口未进行遮挡，需在物料进出口设置篷布遮挡，形成封闭式堆场，粉尘在堆场内沉降。 破碎筛分粉尘：破碎筛分进出口未封闭，皮带传输带未封闭，环评要求破碎机进料口、出料口设置喷雾除尘装置，皮带传输带封闭，粉尘经集气罩收集经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。 （2）废水 现有项目废水主要为员工生活污水、脱硫除尘废水、初期雨水。 ①污染治理措施 生活污水：经厂区化粪池处理后定期清掏用作周边农田施肥，不外排。 脱硫除尘废水：脱硫除尘废水经沉淀池沉淀后回用于脱硫用水，不外排。 初期雨水：厂区设有初期雨水池，初期雨水经沉淀后用于厂区洒水降尘，不外排。 ②存在的问题及整改措施 生活污水：项目生活污水包含食堂废水，未建隔油池，环评要求项目生活污水经隔油池+化粪池处理后定期清掏用作周边农田施肥。 初期雨水：厂区设有初期雨水池容量不够，环评要求扩建初期雨水池。 （3）噪声 ①现有自行监测数据 根据现有项目资料及现场调查，厂区现有项目运营期主要的噪声来源为装载机、给料机、皮带运输机、破碎机、双轴搅拌机、双级真空挤出机、自动切条机、码坯机等，根据现有项目2023年第4季度监测数据《安顺市西秀区旧州华顺建材有限公司自行监测（2023年4季度）》可知，现有项目厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准，噪声监测数据见附件4。 现有项目噪声监测结果见下表。 表2-13 现有项目噪声监测结果一览表 监测点位; 监测日期; 测试编号; 监测结果; 限值; 是否达标. 厂界东侧外1m; 2023.12.02; J230418N1-101; 56.6; 60; 达标. 2023.12.03; J230418N1-102; 47.0; 50; 达标. 厂界南侧外1m; 2023.12.02; J230418N2-101; 57.3; 60; 达标. 2023.12.03; J230418N2-102; 47.5; 50; 达标. 厂界西侧外1m; 2023.12.02; J230418N3-101; 56.5; 60; 达标. 2023.12.03; J230418N3-102; 46.1; 50; 达标. 厂界北侧外1m; 2023.12.02; J230418N4-101; 56.9; 60; 达标. 2023.12.03; J230418N4-102; 46.1; 50; 达标. ②污染治理措施 将产噪设备均布置于车间内，采取基础减震、消声降噪，利用厂房隔声，避免夜间（22:00-6:00）生产噪声扰民，选用低噪设备，加强设备维护，确保设备处于良好运转状态等。 ③存在的问题及整改措施 无。 （4）固体废物 ①污染治理措施 根据调查，现有项目固体废物主要有员工生活垃圾；不合格砖坯；不合格产品；除尘器收集及破碎车间地面沉降粉尘；沉淀池沉淀物及废机油。厂区设置有垃圾桶，厂区生活垃圾统一收集于垃圾桶内，定期运至固定收集点由环卫部门集中处置；生产过程产生的不合格产品主要为砖制品，经收集后回用作为生产原料；收集的粉尘回用于生产；循环水池沉淀物定期清理，收集后单独存放于原料堆场，用作项目生产原料；设备维护保养过程产生的废机油统一存放于厂区建设的危废暂存间内，公司内部消耗。 ②存在的问题及整改措施 废机油桶及废机油属于危险废物，未交由有资质单位处置；危险废物暂存间现有防渗为一般防渗，未进行重点防渗。环评要求废机油桶及废机油收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置，危废暂存间进行重点防渗。 3、现有项目存在问题及“以新带老”措施 表2-14 现有项目存在的问题及“以新带老”措施一览表 项目; 现有治理措施; 存在的问题; 以新带老措施. 废气; 原料、产品运输、装卸粉尘; 定期对场地洒水降尘，加强路面维护，运输车辆禁止超载，限速行驶，车辆加篷布遮盖减少抖落; 厂区场地未硬化; 对厂区场地地面进行硬化，从源头上减少粉尘产生. 堆场扬尘; 产生的扬尘经自然沉降、堆场定期进行喷雾除尘后无组织排放; 堆场进出口未进行遮挡; 堆场采用三面围挡+进出口篷布遮挡，形成封闭式堆场，粉尘在堆场内沉降，定期进行喷雾除尘. 破碎筛分粉尘; 在破碎机出口设置集气罩，经袋式除尘器处理后，经车间自然沉降后无组织排放; 破碎机进出口未封闭、皮带传输带未封闭; 破碎机进料口、出料口设置喷雾除尘装置，皮带传输带封闭，粉尘经集气罩收集经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放. 废水; 生活污水; 经厂区化粪池处理后定期清掏用作周边农田施肥; 生活污水包含餐饮废水，未建隔油池; 环评要求项目生活污水经隔油池+化粪池处理后定期清掏用作周边农田施肥. 固体废物; 废机油桶; 使用于厂区内设备维护保养; 废机油桶未交由有处理资质的单位进行处置; 废机油桶经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 地下水; 危险废物暂存间; 危险废物采取内部消耗；危险废物暂存间仅采取混凝土进行防渗; 危险废物未交由有资质单位处置；危险废物暂存间仅采取混凝土进行防渗，不符合重点防渗要求; 危险废物未交由有资质单位（贵州双泰环保科技有限责任公司）处置；在现有混凝土防渗的基础上敷设2mmHDPE+混凝土保护层+环氧地坪漆，同时增设金属托盘. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境)： 1、环境空气质量现状 根据2024年《安顺市环境状况公报》，2024年全市环境空气质量总体优良，中心城区及6个县区环境空气质量均达国家二级标准。 表3-1 2024安顺市西秀区环境空气质量综合指数统计表 污染物; 二氧化硫; 二氧化氮; 可吸入颗粒物; 一氧化碳; 臭氧. 指数; 0.18; 0.23; 0.41; 0.20; 0.78. 达标情况; 达标. 为了解项目评价范围内除常规污染物外的有环境质量标准的评价因子的污染物大气环境质量现状，同时根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，本次评价范围内的大气环境现状引用项目西南面3.5千米的同类型项目《安顺市西秀区闽航建材有限公司页岩烧结砖生产线协同处置污水处理厂一般工业固废污泥项目》的监测数据进行评价，监测时间为2025年 1月 1日—8日，监测结果详见表3-2。 表3-2 环境空气补充监测结果一览表 采样点位; 监测项目; 采样时间; 浓度范围; 标准限值; 标准指数范围; 超标率（%）; 达标情况. 小时值μg/m³; 日均值μg/m³; 小时值μg/m³; 日均值μg/m³; 小时值μg/m³; 日均值μg/m³; 小时值μg/m³; 日均值μg/m³. 罗官村居民点（项目所在区域下风向）; 总悬浮颗粒物; 小时值：2025.01.02~ 2025.01.09，日均值2025.01.01~ 2025.01.08; /; 98~109; /; 300; /; 0.33~0.36; 0; 0; 达标. 氟化物; 1.4~3.5; 1.95~2.94; 20; 7; 0.07~0.18; 0.28~0.42; 0; 0; 达标. 铅*; /; 0.6ND; 3; /; /; /; 0; 0; 达标. 镉*; /; 0.03ND; 0.03; /; /; /; 0; 0; 达标. 汞*; /; 1×10-5ND; 0.3; /; /; /; 0; 0; 达标. 砷; /; 0.2ND; 0.036; /; /; /; 0; 0; 达标. 锰*; /; 0.3ND; /; 10; /; /; 0; 0; 达标. 六价铬*; /; 4×10-5ND; 0.00015; /; /; /; 0; 0; 达标. 氨; 20~80; /; 200; /; 0.1~0.4; /; 0; 0; 达标. 硫化氢; 0.001ND; /; 10; /; /; /; 0; 0; 达标. 氯化氢; 0.05ND; /; 50; 15; /; /; 0; 0; 达标. 注：1.“*”表示该监测参数为分包参数，铅、镉、汞、锰分包给贵州润贵检测技术有限公司，资质认定证书编号为212412341546，具体数据见第【202501136S】号报告，六价铬分包给贵州和清源环境监测有限公司，资质认定证书编号为252412342697，具体数据见【HQY25010710】报告； - 2.监测结果低于方法检出限时，以方法检出限+“ND”表示。 - 3.对仅有年平均质量浓度限值的，按6倍折算为1h平均质量浓度限值。. 根据上表可知，项目所在区域各项因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级限值要求，环境空气质量较好。 2、水环境质量现状 项目附近地表水体为北面1780m的猫跳河。根据2024年《安顺市环境状况公报》，项目所在地地表水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，项目所在地地表水环境质量现状较好。 根据现场踏勘及调查，本项目周边无地下水出露点，无不良地质现象，项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 本项目位于安顺市西秀区旧州镇苏吕村苏吕坡，属于声环境2类功能区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。项目周边50m范围内存在声环境敏感目标，根据安顺市西秀区旧州华顺建材有限公司于2024年9月29日委托贵州科裕检测有限公司对项目厂界周边敏感点开展的环境监测噪声数据报告（详见附件8）。 （1）声环境现状监测 监测因子：等效连续A声级（Leq〔dB(A)〕）。 监测时间和频次：连续监测1天，昼夜各一次。 监测点设置：监测点位详见表3-3。 表3-3 噪声监测情况表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; N1、厂界东侧边界1m; 环境噪声; 1次（昼/夜）/天×1天. N2、厂界西侧边界1m. （2）监测结果及现状评价 项目声环境质量监测结果详见表3-4。 表3-4 噪声监测结果一览表 编号; 监测点位; 主要噪声源; 监测结果dB（A）. 2024.09.29. 昼间; 夜间. N1; 厂界东侧边界1m; 环境噪声; 41.3; 35.7. N2; 厂界西侧边界1m; 环境噪声; 43.0; 36.5. 根据表3-4，项目项目区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。 4、生态环境质量现状 根据现场调查，项目所在区域为典型的农村生态系统，区域内植被发育优良，现有植被主要为农田植被、次生灌木、灌草植被及林地等。区域内野生动物为常见种类且数量较少，区内生态效益较好，建设项目区及周围500m范围内没有古树、重点文物、珍稀动植物及风景名胜等环境保护敏感目标。该区域总体生态环境质量现状一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目位于安顺市西秀区旧州镇苏吕村，其保护目标是使现状环境质量不受到明显影响，根据项目区与周边的环境敏感点关系，环境保护目标详见表3-5。 表3-5 环境保护目标一览表 大气、声环境保护目标表. 环境要素; 名称; 保护目标地理坐标; 保护对象; 规模; 环境功能区; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 大气环境; 苏吕村散户; 106.1759; 26.2366; 居民点; 1户3人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”; 西侧; 18m. 苏吕村; 106.1781; 26.2426; 居民点; 约90户280人; 北面; 460-500m. 声环境; 苏吕村散户; 106.1759; 26.2366; 居民点; 1户3人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准; 西侧; 18-50m. 水、生态环境保护目标表. 环境要素; 名称; 保护对象; 环境功能区; 相对厂界距离. 水环境; 猫跳河; 河流; 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中Ⅲ类标准; 北面; 1780m. 项目所在区域地下水含水层; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）; /. 其它; 项目周边200m范围内不会造成水土流失并且保持生态环境不受破坏; 绿化带、植被等; 生态环境; /; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 施工期 1、废气 主要为场地施工材料运输车辆产生的扬尘；施工机械和车辆等燃油排放的废气等。通过采取及时洒水，防治粉尘飞扬减少废气对环境的影响。扬尘及废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值、《施工场地扬尘排放标准》（DB52/1700-2022）排放限值。 表3-6 大气污染物排放标准 标准; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 《大气污染物综合排放标准》; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 氮氧化物; 0.12. 标准; 控制项目; 监测点浓度限值（ug/m3）; 达标判定依据. 手工监测; 自动监测. 《施工场地扬尘排放标准》; PM10; 150; 超标次数≤1次/天; 超标次数≤4次/天. 2、废水 施工废水主要是施工人员生活污水。项目施工期间，施工高峰期人数可达10人/d，项目施工期施工人员食宿均依托现有项目，施工人员平均日用水量以90L/人·d计，用水量为0.9m3/d；排放系数以0.8计，排放量约为0.72m3/d。污水中污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等。施工人员生活污水经隔油池+化粪池预处理后定期清掏用作周边农田施肥。 3、噪声 主要为施工机械产生的噪声，合理安排施工时间、选用低噪声设备等措施，减少对环境的影响，噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放限值单位dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 4、固废 固体废物主要是施工人员生活垃圾。对产生的固废分类收集，由业主运往当地环卫部门指定处进行统一处置。生活垃圾执行《生活垃圾产生源分类及其排放》（CJ/T 368-2011）中相关标准。 营运期 - 1、废气 - 本项目原料破碎、粉碎、筛分工序产生的颗粒物有组织排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620—2013）及其修改单表2标准，无组织排放执行表3标准； - 隧道窑烟气中污染物SO2、氮氧化物、氟化物、颗粒物有组织排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620—2013）及其修改单表2标准，隧道窑烟气中污染物SO2、氟化物、颗粒物无组织排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620—2013）及其修改单表3标准，隧道窑烟气中污染物臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准； - 污泥贮存及搅拌过程产生的NH3、H2S无组织排放执行《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2标准，臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1标准； - 餐饮油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准。 表3-8 砖瓦工业大气污染物排放标准 标准; 生产过程; 最高允许排放浓度; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物（以NO2计）; 氟化物（以F计）. 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620—2013）及其修改单; 表2; 原料燃料破碎及制备成型; 30; —; —; —; 车间或生产设施排气筒. 人工干燥及焙烧; 30; 150; 200; 3. 表3; 无组织监控浓度; 1.0; 0.5; —; 0.02; 企业边界. 表3-9 贵州省环境污染物排放标准 标准; 控制项目; 厂界标准限值（mg/m3）. 《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2标准; NH3; 1. H2S; 0.05. 表3-10 恶臭污染物排放标准 标准; 控制项目; 臭气浓度. 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）; 表2; 排气筒高度（≥60m）; 60000（无量纲）. 表1; 厂界标准限值（mg/m3）; 20（无量纲）. 表3-11 饮食业油烟排放标准 标准; 规模; 小型; 中型; 大型. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 2、废水项目脱硫塔脱硫除尘废水经沉淀后循环使用不外排，初期雨水经沉淀后回用于厂区生产用水和降尘用水，生活污水经隔油池+化粪池处理后定期清掏用作周边农田施肥。 - 3、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准； 表3-12 运营期厂界噪声排放标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. - 4、固废生活垃圾执行《生活垃圾产生源分类及其排放》（CJ/T 368-2011）中相关标准；一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据部令2019年第11号《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30中粘土砖瓦及建筑砌块制造3031”，属于重点管理类别，执行《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 1034-2019）技术规范，根据技术规范，砖瓦行业废气排放口均属于一般排放口。根据该技术规范要求，排污单位一般排放口和无组织废气排放生产单元不许可排放量，因此项目废气无需申请大气排放总量。 本项目产生的生活污水依托现有化粪池处理后定期清掏用作周边农田施肥，脱硫除尘废水经循环沉淀池沉淀后循环使用，不外排，无需申请废水污染物排放总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期 本次技改主要为生产原料的改变，不涉及新建构筑物，不新增占地面积和设备设施。施工期主要为完善现有项目遗留的环境问题，硬化厂区场地、安装油烟净化装置、建设隔油池、扩建初期雨水池。其过程产生的污染物主要为施工废气、施工噪声、施工人员生活垃圾、施工人员生活污水。项目场地硬化选用商品砂石，不在场地进行现场搅拌。 一、大气环境影响分析 （1）扬尘 扬尘主要产生于场地硬化运输车辆及机械运作等过程。粉尘主要成分为TSP，由于产生扬尘间歇排放，而且污染源强较低，扬尘的影响范围主要在施工现场附近； （2）废气 废气主要来源于运输车辆和施工机械。车辆和机械排放废气的产生量主要与施工机械选型、运输车辆能耗性、及使用时间有关。机动车尾气主要污染物是THC、CO、NOx等，其特点是产生量较小，属间歇式、分散式排放。 项目废气排放属于间歇式、分散式排放，且随着施工期的结束而消散。项目施工期废气排放能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值、《施工场地扬尘排放标准》（DB52/1700-2022）排放限值，同时按照标准要求对施工场地扬尘进行监测，确保项目废气扬尘达标排放。 二、水环境影响分析 项目施工期水污染物主要为施工人员生活污水，施工高峰期人数可达10人/d，项目施工期施工人员食宿均依托现有项目，施工人员平均日用水量以90L/人·d计，用水量为0.9m3/d；排放系数以0.8计，排放量约为0.72m3/d。污水中污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等。 施工期间产生的生活污水依托现有项目化粪池处理后定期清掏用作周边农田施肥。 三、声环境影响分析 施工期噪声主要来源于场地施工机械、运输车辆。噪声值在75—80 dB（A）。通过加强对车辆的管理，尽量白天进行运输，禁止车辆鸣笛；选用低噪声施工设备、合理安排工期；严格控制作业时间；加强施工管理，严格按照施工噪声管理的有关规定，午休时间及夜间不得进行作业。在采取上述措施后，本项目的场界噪声能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（DB12523-2011）（昼间≤70dB(A)）标准要求， 四、固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要是施工人员生活垃圾，施工生活垃圾按每人0.5kg/d的产生量计算，项目施工人员为10人，施工期为1个月，则施工期生活垃圾产生量为0.15t。对生活垃圾进行专门收集，并由业主运往至环卫部门指定处进行统一处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 目前大量的研究结果表明在原料中适量掺入污泥仍能使材料达到标准，同时重金属也能被有效固化在材料内。然而不同的污泥中各种物质的成分是不同的，同时污泥掺入量的不同也会导致烟气成分、重金属固化率的变化。根据张瑜等人编制的《污泥制砖过程中的重金属固化与废气控制研究》中萧山浙江捷丰环保技术工程有限公司对利用污泥制砖项目的研究，其课题针对萧山某制砖公司利用萧山某污水处理厂的污泥掺杂烧制多孔砖项目中的环境问题进行研究，主要考察污泥中重金禹含量和烧结多孔砖中重金黑浸出率，以及焙烧窑产生烟气的有效治理。通过《污泥制砖过程中的重金属固化与废气控制研究》中萧山浙江捷丰环保技术工程有限公司研究实验表明，在通过压滤将污泥含水率从80%降至50%后，污泥中砷含量超标42.1%。因此不能直接排放。将烧结多孔砖分别在中性以及pH 为4的盐酸溶液和12的氢氧化钠溶液中浸滤，浸滤液中Cr、Cu、Zn、As、Pb五种重金属含量均不超标，说明污泥经隧道窑烧结后重金属已经被有效固化在砖体内。本项目的原材料、制砖工艺同该砖厂基本相同，所以本项目不产生重金属排放。 根据给水排水杂质论文《污泥干化焚烧过程中污染物排放的研究》（王飞，2011），原料中硫的存在可明显抑制二噁英的产生，当S/CL=10时，可抑制90%的低温二噁英的产生，而本项目原料中含有大量的S，其S/CL比值将远大于10，因此有理由相信本技改项目隧道窑烧结过程中，二噁英产生水平是很低的。且原料中带入的部分CL元素在生产过程中可以被物料中的碱性物质吸收掉，以2CaO·SiO2·CaCL的形式被裹挟到砖体中，从而减少二噁英类物质形成的氯源。 同时污泥在隧道窑内得以充分燃烧是减少二噁英类生成的根本所在，“3T+E”控制法是国际及国内普遍采用的措施，即保证隧道窑出口烟气的足够温度（Temperature）、烟气在隧道窑内停留足够的时间（Time）、燃烧过程中适当的湍流（Turbulence）、和过量的空气（ExcessAir）。针对污泥焚烧过程中二噁英类物质产生的原理，本次技改项目首先采取控制焚烧技术避免二噁英的产生，工艺中采取以下措施，在焚烧过程中燃烧均匀完全；燃烧过程中保证烟气温度不低于850℃；烟气在隧道窑的停留时间不小于2S，O2浓度控制在6-12%，保证二噁英的充分分解。从而使易生成PCDD/PCDF的有机氯化物完全燃烧，或已生成的PCDD/PCDF完全分解。 同时根据《HJ 954-2018排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》及《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254-2022）可知，利用淤泥(江河湖海淤泥)、污泥(城市污泥)、建筑垃圾等生产砖瓦制品的排污单位参照该标准执行，污染物种类也根据以上技术规范和指南执行。因此项目主要大气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、臭气浓度。 - 1、破碎、粉碎、筛分粉尘 - （1）污染源强 据工程分析，由于页岩、煤矸石、建筑垃圾粒度较大，需要通过破碎机将其破碎，原料在破碎、粉碎、筛分过程中会产生一定量的粉尘，根据《环境保护实用数据手册》，破碎、粉碎工段粉尘产生量按0.1kg/t原料进行估算，筛分工段粉尘产生量按0.05kg/t原料进行估算，本项目破碎、粉碎和筛分环节主要原料为页岩（5万t/a）、煤矸石（0.9万t/a）、建筑垃圾（0.6万t/a），则破碎、粉碎和筛分工段原料总量为6.5万t/a，经计算，破碎、粉碎和筛分工段粉尘产生量为9.75t/a，本项目破碎、粉碎和筛分车间年工作300天，一班8小时制，产生速率为4.06kg/h。 （2）防治措施及措施可行性分析 现有防治措施：根据对现有项目年产6000万块工业废料烧结砖、多孔砖厂建设项目进行调查，现有项目已在生产车间内的破碎、粉碎和筛分工序上料口和下料口设置了集气罩，并设置一套袋式除尘器，集气罩收集效率90%，袋式除尘器除尘效率99%，则项目产生的粉尘经集气罩收集+除尘器处理后粉尘排放量为0.088t/a（通过排气口排放于车间内），排放速率为0.037kg/h。未被集气罩收集的粉尘（0.975t/a）以无组织形式排放于车间内，沉降率按60%计，则有0.585t/a自然沉降于车间内，剩余0.39t/a未沉降粉尘通过车间通风口排放于车间外。 本次整改措施：在破碎、粉碎和筛分工序进料口设置喷淋装置，同时皮带传输带封闭，在破碎机、粉碎机和筛分机进出料产尘口分别安装集气罩收集并引入一套袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954—2018）中砖瓦工业生产过程中原料制备对应排放口可行技术为袋式除尘，因此本次技改采取的防治措施为可行技术。 2、原料、产品运输、装卸粉尘 （1）污染源强 根据项目工程分析，原料、产品运输、装卸粉尘会产生少量的粉尘；物料在运输、装卸过程产生的粉尘量较少，主要是发生在物料运输装载车辆行驶时产生的扬尘，根据现场调查，厂区每天洒水降尘，产生的粉尘随水分带走，对厂区影响较小。 （2）防治措施及措施可行性分析 现有防治措施：①物料或产品运输道路定期安排专职人员清扫，并加强生产区域、路面洒水降尘； ②物料、产品运输过程不易装载过满，并采用帆布遮盖； ③产品在堆存过程定期安排专人洒水降尘，并采用篷布遮盖； ④原料装卸过程采取喷洒水雾，降低粉尘的悬浮浓度； ⑤在堆场周遭安装防风抑尘网。 本次整改措施：除上述现有采取措施外，对项目场地进行硬化，从源头上减少粉尘的产生。 上述措施满足《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954—2018）表23砖瓦工业排污单位无组织排放控制要求，为可行技术。 3、隧道窑烟气 （1）污染源强 ①颗粒物、SO2以及NOX 本项目协同处置干化污泥和脱硫石膏后，减少了部分页岩用量，粉煤灰和煤矸石使用量不变。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年版）》中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”，采用黏土、页岩、粉煤灰、污泥等作为原料生产烧结类砖瓦及建筑砌块，在年产量≥5000万块标砖/年的情况下，颗粒物产污系数为4.73kg/万块标砖，SO2产污系数为14.8kg/万块标砖，NOX产污系数为1.66kg/万块标砖，本项目年产6000万块标砖，根据现有项目年度监测报告，排气筒废气流量为63856m3/h，故本项目颗粒物产生量为28.38t/a（3.942kg/h），产生浓度为61.732mg/m3；SO2产生量为88.8t/a（12.33kg/h），产生浓度为193.09mg/m3；NOX产生量为9.96t/a（1.383kg/h），产生浓度为21.66mg/m3； 隧道窑废气经现有的“湿式双碱法脱硫除尘”设施处理后由75m高排气筒（DA001）排放，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年版）》中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”，该工艺除尘效率为85%，脱硫效率为90%，因此本项目隧道窑废气经“湿式双碱法脱硫除尘”设施处理后颗粒物排放量为4.257t/a（0.591kg/h），排放浓度为9.255mg/m3；SO2排放量为8.88t/a（1.233kg/h），排放浓度为19.31mg/m3；NOX排放量为9.96t/a（1.383kg/h），排放浓度为21.66mg/m3。 ②氟化物 本次评价利用现有项目年度监测数据对氟化物的排放量进行反推，现有项目废气流量为63856m3/h，氟化物排放浓度为0.51mg/m3，计算得氟化物排放量为0.238t/a（0.033kg/h）。本次评价页岩用量减少4.12万t，减少38.8%，则本项目氟化物排放量为0.146t/a（0.02kg/h），排放浓度为0.313mg/m3。 ③臭气浓度 污泥在制砖烧制过程存在恶臭气体的产生，主要是氨和硫化氢气体，根据北京建筑材料科学研究总院关于《污泥热干化过程中的恶臭释放与控制》的研究表明：污泥中有机物在分解过程中释放NH3、H2S等恶臭物质，污泥中氨一般以碳酸氢铵的形式存在，碳酸氢铵的稳定性极差，在35℃以上即可发生分解，且污泥在污水处理厂脱水之前已添加石灰，添加石灰后能加速污泥中不稳定硫化物、胺类化合物的分解，从根源上减少污泥在焙烧过程中NH3、H2S等恶臭物质的产生。该产生量与污泥的添加量、成分、烘干温度有关，难以定量分析。焙烧过程产生的恶臭物质经隧道窑的焙烧及湿式双碱法处理，碱性溶液对NH3、H2S均有中和作用，处理效率在60%以上，项目污泥添加量小，处理后的烟气经75m高排气筒排放至外环境的量很小。臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。 （2）防治措施及措施可行性分析 现有措施：项目处置的污泥中本身N元素处于较低水平，不会对烟气中氮氧化物的排放产生明显的贡献。根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954—2018）中窑烟囱废气可行处理技术为干法/半干法脱硫技术、湿法脱硫技术以及《砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造系数表可知，双碱湿法脱硫除尘技术为可行技术，SO2去除率可达90%，颗粒物去除率可达85%，本项目使用湿式双碱法脱硫除尘技术进行处理隧道窑烟气，处理后经75m高排气筒（DA001）排放，项目隧道窑废气排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）及其修改单表2标准。无需整改。 4、恶臭气体 （1）污染源强 ①贮存、卸料产生的恶臭 恶臭主要产生于干化污泥运输车卸料、干化污泥贮存，由于干化污泥运输过程为全封闭式的槽车，卸料工序在污泥堆场内进行，其产生量较小。湿砖坯经干燥窑烘干后已全部挥发完毕，焙烧过程基本无恶臭气体产生。因此本项目恶臭主要来自于污泥贮存过程，恶臭污染物来源于污泥中腐烂有机质组分的发酵产生的异味组分，恶臭因子为硫化氢、氨等。本项目仅对进场干化污泥进行综合利用，不涉及干化污泥的运输。由于干化污泥运输是全封闭的，因此运输过程无臭气逸出。为了避免污泥贮存间气味扩散，项目污泥贮存间为全密闭结构，同时污泥池采取半密闭，进厂干化污泥含水率在25%左右，污泥中的恶臭较难挥发。项目污泥每天均可使用完，储存时间不超24h，恶臭产生量较小。 定期向污泥贮存间喷洒除臭剂，以降低恶臭的排放量。 ②搅拌环节恶臭 污泥虽在贮存环节已采取喷洒除臭剂降低恶臭的产生量，但污泥在进入搅拌过程仍会产生少量恶臭气体，主要污染物为NH3、H2S。 通过采取生产车间进行封闭式生产，在搅拌过程同时喷洒除臭剂，因此，搅拌过程产生的恶臭向外环境排放的量甚小。 （2）措施可行性分析 氨和硫化氢等气体的排放，通过采取封闭污泥贮存间，生产车间封闭式生产，定期喷洒除臭剂等措施，NH3、H2S满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）中标准限值，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。 5、油烟废气 项目设置2个灶头，项目用餐人数为27人，取油量按0.1kg/d计算，油烟挥发量按3%计算，厨房每天工作时间按3小时算，则产生油烟量为0.027kg/h。 现有项目油烟未处理直接排放，本次整改措施通过安装油烟净化装置（处理风量5000m3/h，处理效率为80%）处置后油烟排放浓度为1.08mg/m3。油烟通过专用烟道（8m）引至楼顶排放，则能够满足《饮食业油烟污染物排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型排放标准限值。 6、项目大气污染物排放量核算 表4-1 项目废气产排情况一览表 产排污环节; 污染物名称; 产生量; 产生浓度; 治理措施; 排放量; 排放浓度; 排放形式. 隧道窑; SO2; 88.8t/a; 193.091mg/m3; 湿式双碱法脱硫除尘; 8.88t/a; 19.31mg/m3; 有组织. NOX; 9.96t/a; 21.66mg/m3; 9.96t/a; 21.66mg/m3. 颗粒物; 28.38t/a; 61.732mg/m3; 4.257t/a; 9.255mg/m3. 氟化物; /; /; 0.145t/a; 0.203mg/m3. 臭气浓度; /; /; /; /. 污泥池、搅拌过程; NH3; 少量; 喷洒除臭剂; 少量; 无组织. H2S; 少量; 少量. 破碎、粉碎、筛分; 粉尘; 9.75t/a; /; 集气罩+袋式除尘; 0.088t/a; /; 有组织. 原料、产品运输、装卸; 粉尘; 少量; /; 洒水降尘; 少量; /; 无组织. 厨房; 油烟废气; 0.0243t/a; 5.4mg/m3; 油烟净化装置; 0.0049t/a; 1.08mg/m3; 有组织. 7、项目污染物排放口基本情况 表4-2 本项目污染物排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度 （m）; 排气筒出口内 径 （m）; 排气温 度 （℃）; 其他 信息. 1; DA001; 隧道窑烟囱; 一般排放口; SO2、NOx、颗粒物、氟化物、臭气浓度; E106.177558°； N26.236621°; 75; 1.5; 45; /. 2; DA002; 原料制备车间排气筒; 一般排放口; 颗粒物; E106.177445°； N26.237484°; 15; 0.3; 25; /. 3; DA003; 厨房油烟排放口; 一般排放口; 油烟; E106.176380°； N26.237045°; 8; 0.4; 45; /. 8、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954—2018）及《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ 1254—2022），项目废气自行监测计划见表4-3。 表4-3 项目废气监测计划 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气; 有组织; 排气筒（DA001）; NOX; 1次/半年; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单表2标准. SO2. 颗粒物. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（G B14554-93）表2标准. 氟化物; 1次/年; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单表2标准. 有组织; 排气筒（DA002）; 颗粒物; 1次/年; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单表2标准. 无组织; 厂界; NH3; 1次/年; 《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2标准. H2S. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（G B14554-93）表1标准. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单表3标准. SO2. 氟化物. 二、水环境影响分析 根据工程分析，本项目运营期废水主要为生活污水和初期雨水，无生产废水外排。脱硫除尘废水经沉淀池沉淀后回用。 1、生活污水 项目不新增员工，劳动定员27人，24h连续运作，年工作300天。厂区提供住宿，每日提供2餐。项目生活日用水量以50L/人·d计，则生活用水量为1.35m3/d（405m3/a）。产污系数按照80%计，则产生员工生活污水为1.08m3/d（324m3/a）。餐饮用水以40L/人·d计，则餐饮用水量为1.08m3/d（324m3/a）。产污系数按照80%计，则餐饮废水为0.864m3/d（259.2m3/a）。 现有措施：生活污水经化粪池处理后定期清掏用作周边农田施肥，不外排。 整改措施：生活污水中包含餐饮废水，主要污染物COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油。本次技改新增隔油池（1.5m3），项目生活污水经隔油池+化粪池（10m3）处理后定期清掏用作周边农田施肥，不外排，对周围环境影响较小。 2、脱硫除尘废水 项目双碱湿法脱硫除尘产生废水经沉淀后循环使用，定期补水，不外排，该工艺对水质要求不高，脱硫石膏定期清掏，满足项目生产需求，现有工程已于2018年2月通过环保验收，且根据现场核查，现有项目运行情况良好，故处置措施可行。 3、初期雨水 根据项目资料，项目技改不涉及新建构筑物，不新增占地面积和设施，初期雨水量不发生变化，同时根据项目资料并结合现场调查，项目构筑物周围设有截排水沟及雨水收集池（50m3）。根据前文核算，本项目最大初期雨水量为84.46m3/次。 整改措施：考虑强降雨时雨量可能增加及底泥所占体积，需要在单次雨水量基础上预留10%-30%的安全余量，本项目取中间值20%，因此，项目需设置102 m3的初期雨水收集池对初期雨水进行收集，可以满足一次降雨需求，初期雨水回用于厂区生产用水和降尘用水。 4、监测要求 项目生产废水（脱硫废水）循环使用不外排，不涉及排放口，故不开展监测；生活污水经隔油池化粪池处理后定期清掏用作周边农田施肥，不外排。初期雨水全部回用于用于厂区生产用水及降尘用水，不外排，故项目运营期无需开展废水监测。 三、声环境影响分析 1、噪声源强 项目运营期噪声源主要为设备运行噪声等，噪声声级值在75-95dB（A）。 本项目通过采取选用低噪声设备、减振、隔声等措施治理后噪声可有效降低，对周边环境影响较小。本项目以厂界西南角为坐标原点，正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向，垂直地平面方向为Z轴，建立三维坐标系。 主要噪声源强调查情况见下表。 表4-4 主要设备噪声降噪后源强一览表 声源名称; 数量（台/套）; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距建筑物内边界距离/m; 建筑物内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）. 挤出机; 1; 80; 合理布局、基础减震、建筑隔声; 95; -95; 69; 东; 33; 49.6; 间断、稳定声源; 15（建筑物隔声）; 34.6. 南; 50; 46; 31. 西; 42; 47.5; 32.5. 北; 27; 51.3; 36.3. 搅拌机; 1; 80; 100; -100; 70; 东; 35; 49.1; 34.1. 南; 50; 46; 31. 西; 41; 47.7; 32.7. 北; 27; 51.3; 36.3. 破碎机; 1; 85; 98; -98; 73; 东; 28; 56; 41. 南; 70; 48.1; 33.1. 西; 45; 51.9; 36.9. 北; 10; 65; 50. 粉碎机; 1; 80; 98; -98; 73; 东; 30; 50.4; 35.4. 南; 70; 43; 28. 西; 43; 47.3; 32.3. 北; 10; 60; 45. 皮带运输机; 6; 65; 98; -98; 70; 东; 25; 37; 22. 南; 65; 28.7; 13.7. 西; 48; 31.3; 16.3. 北; 15; 41.4; 26.4. 自动码坯机; 1; 75; 79; -79; 30; 东; 53; 40.5; 25.5. 南; 6; 59.4; 44.4. 西; 53; 40.5; 25.5. 北; 82; 36.7; 21.7. 筛分机; 1; 80; 96; -96; 73; 东; 32; 49.8; 34.8. 南; 70; 43; 28. 西; 40; 47.9; 32.9. 北; 10; 60; 45. 自动切条机; 1; 85; 100; -100; 65; 东; 44; 52.1; 37.1. 南; 48; 51.3; 36.3. 西; 30; 55.4; 40.4. 北; 38; 53.4; 38.4. 风机; 3; 85; 86; -86; 40; 东; 45; 51.9; 36.9. 南; 15; 61.4; 46.4. 西; 58; 49.7; 34.7. 北; 70; 48; 33. 给料机; 1; 75; 99; -99; 75; 东; 25; 47; 32. 南; 70; 38; 23. 西; 48; 41.3; 26.3. 北; 12; 53.4; 38.4. 隧道窑轨道行车; 1; 75; 88; -88; 45; 东; 60; 39.4; 24.4. 南; 30; 45.4; 30.4. 西; 40; 42.9; 27.9. 北; 58; 39.7; 24.7. 装载机; 2; 80; 92; -92; 70; 东; 40; 47.9; 32.9. 南; 58; 44.7; 29.7. 西; 36; 48.8; 33.8. 20; 北; 20; 53.9; 38.3. 真空泵; 1; 80; 33; -33; 71; 东; 68; 43.3; 28.3. 南; 53; 45.5; 30.5. 西; 5; 66; 51. 北; 25; 52; 37. - 2、影响分析 评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测模式： ①根据无指向性点声源几何发散衰减的计算式： L2=L1-20lg（r2/r1） 式中：L1、L2分别为距离声源r1、r2处的等效连续A声级dB（A）； r1、r2为接受点距声源的距离，m。 ②点声源叠加模式： L总=10lg（∑10Li/10）（i=1~n） 式中：L总—所有声压级叠加后的总声压级，dB（A）； Li—某一个声压级，dB（A）； n—声源个数。 ③噪声源在预测点产生的等效声级贡献值 噪声源在预测点产生的等效声级贡献值按下式计算： 式中：Leqg—项目声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ④预测点的预测等效声级 预测点的预测等效声级按下式计算： Leq=10lg（100.1Legq+100.1Legb） 式中：Leq—预测点的预测等效声级，dB（A）； Leqg—建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 根据项目噪声源，利用预测模式计算厂界的噪声值，最终得出预测结果，见下表。 表4-5 噪声预测结果 单位：dB（A） 噪声源; 噪声源到厂界距离（m）; 噪声源到厂界贡献值dB（A）. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 挤出机; 170; 180; 47; 30; 20.3; 19.8; 31.5; 35.3. 搅拌机; 160; 175; 50; 45; 20.9; 20.1; 31; 31.8. 破碎机; 76; 140; 50; 13; 32.3; 27; 35.9; 47.7. 粉碎机; 70; 140; 50; 13; 28; 21.9; 31; 42.7. 皮带运输机; 75; 135; 53; 18; 20.1; 15; 23.1; 32.5. 自动码坯机; 145; 65; 60; 85; 16.7; 23.7; 24.4; 21.4. 筛分机; 73; 142; 46; 13; 27.6; 21.8; 31.6; 42.7. 自动切条机; 180; 106; 41; 41; 24.8; 29.4; 37.7; 37.8. 风机; 122; 85; 63; 73; 33; 36; 38.7; 37.3. 给料机; 76; 140; 53; 15; 22.3; 16.9; 25.4; 36.4. 隧道窑轨道行车; 140; 76; 61; 71; 17; 22.3; 24.2; 22.9. 装载机; 143; 117; 41; 25; 24.8; 26.6; 35.6; 39.3. 真空泵; 200; 110; 15; 28; 18.9; 24.1; 41.4; 36. 合计; 37.9; 38.5; 46.13; 51.18. 表4-6 敏感点噪声影响预测结果 序号; 敏感点; 贡献值dB（A）; 背景值dB（A）; 预测结果dB（A）; 评价标准dB（A）; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 苏吕村散户（西侧18m）; 46.13; 43; 36.5; 47.8; 46.5; 60; 50; 昼、夜均达标. 由预测结果可知，本项目营运期间厂界噪声以及50m内的敏感点昼夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））， 故本项目营运期噪声对周边环境影响较小。同时本项目运营期其他生产车间只在昼间运行，仅隧道窑24小时运行，产生的噪声经距离衰减后，对附近居民点影响较小。项目技改后无新增生产设备，根据现有项目自行监测报告以及项目现状噪声监测，分析项目运行噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，因此本项目通过采取选用低噪声设备、减振、隔声等措施可行，无需整改。 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目需开展噪声监测，监测内容详见下表： 表4-7 项目噪声监测计划一览表 产污节点; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 标准限值dB（A）; 执行标准. 设备噪声; 厂界; - 等效声级dB（A）; 1次/季度; ≤60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固体废物环境影响分析 本项目固体废弃物主要是生产加工过程中产生的员工生活垃圾、不合格砖坯、不合格产品、除尘器收集及车间地面沉降粉尘、沉淀池沉淀物、废机油。 （1）生活垃圾 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》数据，垃圾产生量以0.46kg/人·d 计，本项目职工一共27人，年工作300天，则项目运营期产生生活垃圾3.726t/a。生活垃圾在厂内垃圾桶集中收集，定期进行清理，由业主运往当地环卫部门指定处进行统一处置。 （2）不合格砖坯 根据项目工程分析，砖坯挤出和码坯过程因操作不慎可能导致砖坯不成型，致使砖坯垮塌，项目技改后原料总量不发生变化，故生产过程不合格砖坯产生量不发生改变，约为2t/a。不合格砖坯统一收集后返回挤出成型工序重新加工。 （3）不合格产品 根据项目工程分析，砖坯在焙烧过程中由于少部分砖块会在高温条件下发生形变，由于本次技改产能未发生改变，不合格砖块检出率也不会发生较大变化，根据现有项目资料，不合格产品产生量约为200t/a。经统一收集后送至破碎、粉碎、筛分车间加工后作为项目生产原料。 （4）除尘器收集及车间地面沉降粉尘 根据工程分析，原料在破碎、粉碎、筛分环节会产生一定量的粉尘，经车间内的集气罩袋式除尘器收集处理后，部分粉尘会被截留下来，这部分粉尘量约为8.687t/a，通过定期收集后回用于生产，其次10%未被集气罩收集和1%未经除尘器处理以无组织形式排放于车间的粉尘，通过自然沉降于车间地面，沉降粉尘量为0.585t/a，定期进行清扫，统一收集后回用于生产，不外排。 （5）沉淀池沉淀物 根据工程分析，砖坯在隧道窑内焙烧过程产生的烟气通过湿式双碱法脱硫脱酸除尘设备处理，会有沉淀物排放于循环水池内，本次技改原料总用量无变化，石灰用量不会发生变化，因此沉淀池沉淀物脱硫过程产生的沉淀物量不变，根据建设单位介绍，约为1t/a，定期清理、收集后回用于项目生产。 以上固废能得到有效处置，不存在环境问题，无需整改。 （6）废机油 本项目在设备保养、维修过程产生的少量废机油（0.05t/a）。根据《国家危险废物名录》（2025版），属于HW08废矿物油与含矿物油废液，废物代码为900-217-08。 现有措施：经收集后暂存于危废暂存间（5m2），公司内部消耗。 整改措施：根据调查，废机油属于危险废物，未交由有资质单位处置；危险废物暂存间现有防渗为一般防渗，未进行重点防渗。 环评要求废机油收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位（贵州双泰环保科技有限责任公司）处置，危废暂存间建议采用“混凝土基础层+2mmHDPE+混凝土保护层+环氧防腐涂料”进行建设。 表4-8 项目固体废物产生及排放情况 固体废物; 产生环节; 属性; 危废代码; 物理性质; 年产生量t/a; 利用处置方式和去向. 生活垃圾; 员工; 一般工业固废; /; 固态; 3.726; 集中收集，定期进行清理，由业主运往当地环卫部门指定处进行统一处置. 不合格砖坯; 挤出成型、码坯; 一般工业固废; /; 固态; 2; 统一收集后返回挤出成型工序重新加工. 不合格产品; 人工质检; 一般工业固废; /; 固态; 200; 统一收集后送至破碎、粉碎、筛分车间加工后作为项目生产原料. 除尘器收集及车间地面沉降粉尘; 破碎、粉碎和筛分; 一般工业固废; /; 固态; 9.272; 定期进行清扫，统一收集后回用于生产. 沉淀池沉淀物; 循环沉淀池; 一般工业固废; /; 固态、半固态; 1; 定期清理、收集后回用于项目生产. 废机油; 设备维护保养; 危险废物; 900-217-08; 液态; 0.05; 暂存于危废暂存间，定期收集后委托有资质单位处置. 五、地下水、土壤环境影响分析 根据建设单位介绍和现场调查，本次技改只在现有项目生产线上协同处置干化污泥和脱硫石膏，含水率低，为固态，不产生渗滤液，不对项目区域范围内地下水和土壤环境造成较大威胁，因此项目建设对地下水造成影响较小。 企业已建设好，为防止项目建设因跑、冒、滴、漏污染地下水，企业已对相应区域进行防渗处理，其中危废暂存间已按照重点防渗区做防渗处理，生产区已按照一般防渗要求进行防渗处理。企业各防渗级别达到下表中的防渗要求。 表4-9 厂区分区防渗措施一览表 序号; 名称; 类别; 防渗要求. 1; 办公楼; 简单防渗区; 全部采用混凝土浇筑. 2; 初期雨水收集池、产品堆场、原料堆场、破碎区域、真空挤出车间等生产区；; 一般防渗区; 参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》相关要求进行防渗设计，防渗层采用抗渗混凝土，防渗性能应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s 和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。. 3; 危废暂存间; 重点防渗区; 按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 要求，采用“混凝土基础层+2mmHDPE+混凝土保护层+环氧防腐涂料”建成. 六、环境风险分析 1、风险评价等级判定 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件和事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄露所造成的人身安全和环境影响和损害程度，提出合理可行的防范与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险调查 项目主要风险物质为机油、废机油。机油、废机油属于废矿物油和含矿物油废液，矿物油的主要成分是烷烃、环烷族饱和烃、芳香族不饱和烃等化合物，为浅黄色透明液体，相对密度0.895，凝固点＜-45℃，闪点≥135℃。废机油最大储存量约为0.05t。 （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，根据以下公式计算并判断项目风险潜势。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 根据上文得知该项目风险物质最大储量为0.05t。查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，可知油类物质的临界量为2500t。可得本项目的Q值为0.00002。Q=0.00002<1。可知项目环境风险潜势为I级。 （3）评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 评价工作等级划分见下表： 表4-10 风险评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单. 故本项目环境风险评价等级为简单分析。 2、环境风险评价 项目运营期主要存在的环境风险为烟气脱硫设施和粉尘除尘设施非正常运行事故风险及储存设施环境风险。 （1）烟气脱硫设施和粉尘除尘设施非正常运行事故风险及风险防范措施 项目为确保产生的烟气和粉尘能够达标排放，在隧道窑烟气产生末端设置了一套湿式双碱法脱硫除尘装置+一根75m高排气筒(DA001)排放，在破碎工序设置了一套集气罩+布袋除尘设备+15m高排气筒(DA002）排放，正常生产情况下产生的烟气和粉尘能够达标排放，若企业在运营期未对除尘设备进行合理管理和维护保养，若烟气和粉尘除尘设备在故障情况下产生的烟气和粉尘未经处理后直接排放于自然环境，将对周边环境和居民点造成严重影响，将降低项目所在区域环境空气质量，为确保项目在生产过程中减小可能出现的环境风险隐患，本次评价提出一下事故风险防范措施： A、配套先进的烟气除尘设备和粉尘除尘设备，烟气脱硫过程应严格按比例投加石灰，粉尘除尘设备确保布袋质量，避免因质量问题造成粉尘泄露。 B、运营期加强对设备的维护保养，建立定期维护的人员编制和相关制度，制定严格的规范操作规程，以保证除尘设备的正常运转。 C、建设单位应制定生产区域巡查制度，安排专职人员定期对生产区域进行巡视检查，若发现设备出现故障，应立即停机检查，直至设备维修好方可开机运行。 （2）储存设施环境风险及风险防范措施 根据现场调查，建设单位在厂区已建成一间危废暂存间、沉淀池。项目运营期可能因储存废机油的装置年限已久，出现裂缝或破裂，造成废机油外排或下渗等可能对项目区域地表水环境和土壤环境造成污染，若事故持续时间较长或排放量较大，污染物质甚至可能对地下水环境造成污染，这种污染持续时间较长，难以得到控制；沉淀池环境风险主要是池体因自然因素或地震等因素产生龟裂，池内水体通过裂缝排入到土壤环境或地下水环境中，造成环境污染。 （3）粉尘事故排放风险风险分析及防范措施 项目运营期产生的粉尘排放事故主要为布袋除尘器和发生故障时，破碎区域产生大量扬尘，会对周边大气环境造成恶劣影响。因此，本次环评要求项目应采取以下措施： ①强化布袋除尘器的使用培训，确保使用过程按正常操作规程进行，确保在生产过程中按规程进行喷雾洒水，确保使用人员清楚注意事项； ②加强布袋除尘器的检查、维护、维修，确保能正常运行； ③布袋除尘器过滤介质使用寿命快结束时，提前准备更换，安排好更换时间。 根据现场调查，厂区建成的危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2023)中的相关要求建设，为防止危险废物(废机油) 泄漏运营期还应加强设备管理，危险废物收集后及时置于危废暂存间，定期对危废暂存间进行检查，做好防渗，并做好危险废物转接工作，做好台账，在危废暂存间内设置必要的应急处置工具(如灭火器等)；厂区沉淀池已按一般防渗区要求建成，初期雨水收集池要求按一般防渗区要求建设，运营期应该例行检查，若因贮存设施因池体破裂导致池内污染物排出，尤其是脱硫废水不易控制，因此在巡视过程发现污染物泄漏应立即采取应急处置措施，对外排的废水或其他类型污染物进行收集若泄漏量较大时，应立即停止生产，待故障贮存设施维修完善后再继续生产贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志，周围应设置围防护栅栏，设有应急防护设施。 （4）应急预案 - 现有项目已于2023年编制了突发环境事件应急预案，并完成备案（备案编号：520402-2023-169-L）。由于本项目为技改项目，污染物以及防治措施等发生变化，建设单位应根据关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知 环发〔2015〕4号第十二条及时对企业突发环境事件应急预案进行修编并备案。 七、本项目污染物排放“三本账”分析 本项目污染物三本账见下表。 表4-11 本项目污染物排放三本账分析 类别; 污染物; 现有工程 排放量; 本工程 排放量; 以新带老削减量; 本项目技改后排放总量; 排放 增减量. 废气; 有组织（DA001）; SO2; 8.88t/a; 8.88t/a; 0; 8.88t/a; 0. NOX; 9.96t/a; 9.96t/a; 0; 9.96t/a; 0. 颗粒物; 4.257t/a; 4.257t/a; 0; 4.257t/a; 0. 氟化物; 0.158t/a; 0.093t/a; 0; 0.093t/a; -0.065t/a. 有组织（DA002）; 颗粒物; /; 0.088t/a; 0; 0.088t/a; +0.088t/a. 无组织; NH3-N; 0; 少量; /; 少量; 少量. H2S; 0; 少量; /; 少量; 少量. 无组织; 破碎、粉碎、筛分粉尘; 0.425t/a; 0.39t/a; 0; 0.39t/a; -0.035t/a. 有组织; 油烟废气; /; 0.0049t/a; 0; 0.0049t/a; +0.0049t/a. 废水; 污水量; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 生活垃圾; 3.726t/a; 3.726t/a; 0; 0; 0. 不合格砖坯; 2t/a; 2t/a; 0; 0; 0. 不合格产品; 200t/a; 200t/a; 0; 0; 0. 除尘器收集及车间地面沉降粉尘; 9.36t/a; 9.272t/a; 0; 0; -0.088t/a. 沉淀池沉淀物; 1t/a; 1t/a; 0; 0; 0. 废机油; 0.05t/a; 0.05t/a; 0; 0; 0. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 隧道窑烟气 | SO2 | 湿式双碱法脱硫除尘装置+一根75m排气筒(DA001)排放 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）及其修改单表2标准 |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |  |
|  | 破碎、粉碎、筛分粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（DA002）排放 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）及其修改单表2标准 |  |
|  | 污泥池、搅拌过程 | NH3-N | 喷洒除臭剂 | 《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2标准 |  |
|  |  | H2S |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准 |  |
|  | 厨房 | 油烟废气 | 油烟净化装置（风量5000m3/h）+专用烟道（8m） | 《饮食业油烟污染物排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型排放标准限值 |  |
| 地表水环境 | 办公生活 | COD、BOD、NH3-N、SS、动植物油 | 隔油池+化粪池处理后定期清掏用作周边农田施肥 | / |  |
| 声环境 | 运行设备 | 噪声 | 采用减震片和隔声墙等降噪设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 员工 | 生活垃圾 | 收集后由业主运往当地环卫部门指定处进行统一处置 |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《贵州省一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（DB52/865-2013）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016 修订） |
|  | 挤出成型 | 不合格砖坯 | 返回挤出工序重新加工 |  |  |
|  | 质检 | 不合格产品 | 统一收集后送至破碎、粉碎、筛分车间加工后作为项目生产原料 |  |  |
|  | 废气处理 | 除尘器收集粉尘及车间自然沉降粉尘 | 收集后回用于生产 |  |  |
|  | 废气处理 | 沉淀池沉淀物 |  |  |  |
|  | 设备维护保养 | 废机油 | 收集至危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 |  | 《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区现有项目各构筑物按要求做了防渗处理，本次建设只在现有项目生产线上协同处置干化污泥和脱硫石膏，不对项目区域范围内地下水和土壤环境造成较大威胁，因此项目建设对地下水造成影响较小。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本次建设只在现有项目生产线上协同处置干化污泥和脱硫石膏，不新增用地，对生态环境无影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①配套先进的烟气除尘设备和粉尘除尘设备，烟气除尘过程应严格按比例投加石灰，粉尘除尘设备确保布袋质量，避免因质量问题造成粉尘泄露。 ②运营期加强对设备的维护保养，建立定期维护的人员编制和相关制度，制定严格的规范操作规程，以保证除尘设备的正常运转。 ③建设单位应制定生产区域巡查制度，安排专职人员定期对生产区域进行巡视检查，若发现设备出现故障，应立即停机检查，直至设备维修好方可开机运行。 ④根据现场调查，厂区建成的危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2023)中的相关要求建设，为防止危险废物(废机油)泄漏，运营期还应加强设备管理，危险废物收集后及时置于危废暂存间，定期对危废暂存间进行检查，做好防渗，并做好危险废物转接工作，做好台账，在危废暂存间内设置必要的应急处置工具(如灭火器等)； ⑤厂区沉淀池已按简单防渗区要求建成，雨水收集池按要求建设，运营期应该例行检查，若因贮存设施因池体破裂导致池内污染物排出，尤其是除尘废水不易控制，因此在巡视过程发现污染物泄漏应立即采取应急处置措施，对外排的废水或其他类型污染物进行收集，若泄漏量较大时，应立即停止生产，待故障贮存设施维修完善后再继续生产。 ⑥贮存设施都必须按 GB15562.2的规定设置警示标志，周围应设置围防护栅栏，设有应急防护设施。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目运行过程中应加强管理，严格防火工作； 2、确保落实各项环保措施，加强环境管理，以保证污染防治达到预计效果。 3、建设单位应制定必要的危险废物管理的规章制度并认真贯彻执行，日常加强危险废物的管理，防治危险事故发生。 4、做好自行监测工作，确保噪声排放满足相应标准。 5、项目技改完成后建设单位应根据关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知 环发〔2015〕4号第十二条及时对企业突发环境事件应急预案进行修编并备案。 |  |  |  |  |

- 六、排污许可申请

一、排污许可申请 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业3064、砖瓦、石材等建筑材料制造303中的粘土砖瓦及建筑砌块制造3031(以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦)”为重点管理。根据《排污许可管理条例》(中华人民共和国国务院令第736号)中第十五条中内容，建设单位应在项目营运之前根据文件相关规定重新申请取得排污许可证，排污单位信息情况见附表5。

- 七、结论

综上所述，建设项目符合国家和地方相关产业政策，选址和总平面布置合理。在采取本环评提出的各项污染治理措施后，污染物可做到达标排放，对周围环境影响较小，同时外环境对本项目影响较小，从环境保护角度分析，本项目的建设可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 隧道窑废气 | SO2 | 8.88t/a | / | / | 8.88t/a | 0 | 8.88t/a | 0 |
|  |  | NOX | 9.96t/a | / | / | 9.96t/a | 0 | 9.96t/a | 0 |
|  |  | 颗粒物 | 4.257t/a | / | / | 4.257t/a | 0 | 4.257t/a | 0 |
|  |  | 氟化物 | 0.158t/a | / | / | 0.093t/a | 0 | 0.093t/a | -0.065t/a |
|  |  | 臭气浓度 | 0 | / | / | 少量 | 0 | 少量 | 少量 |
|  | 破碎、粉碎、筛分（有组织） | 颗粒物 | / | / | / | 0.088t/a | 0 | 0.088t/a | +0.088t/a |
|  | 污泥池、搅拌过程恶臭 | NH3-N | 0 | / | / | 少量 | 0 | 少量 | 少量 |
|  |  | H2S | 0 | / | / | 少量 | 0 | 少量 | 少量 |
|  | 破碎、粉碎、筛分（无组织） | 颗粒物 | 0.425t/a | / | / | 0.39t/a | 0 | 0.39t/a | -0.035t/a |
|  | 厨房油烟 |  | 0.0243t/a | / | / | 0.0049t/a | 0 | 0.0049t/a | -0.0194t/a |
| 废水 | 生活污水 |  | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  | 3.726t/a | / | / | 3.726t/a | 0 | 3.726t/a | 0 |
|  | 不合格砖坯 |  | 2t/a | / | / | 2t/a | 0 | 2t/a | 0 |
|  | 不合格产品 |  | 200t/a | / | / | 200t/a | 0 | 200t/a | 0 |
|  | 除尘器收集及车间地面沉降粉尘 |  | 9.36t/a | / | / | 9.272t/a | 0 | 9.272t/a | -0.088t/a |
|  | 沉淀池沉淀物 |  | 1t/a | / | / | 1t/a | 0 | 1t/a | 0 |
|  | 废机油 |  | 0.05t/a | / | / | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①